Zał. nr 2b

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Przemurowanie kominów ponad dachem na budynkach wspólnot mieszkaniowych                          w Policach przy ul. Bankowej 10 (4 szt) , Robotnicza 21 (2 szt),

Bankowa 10

Budynek wspólnoty mieszkaniowej nr 28, administrowany przez ZGKiM, dach ceramiczny kryty dachówką karpiówką.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Rozebranie 4 szt kominów ponad dachem, |
| --- | --- |
| 2. | Wymurowanie 4 szt kominów z cegły klinkierowej, z czapkami z cegły klinkierowej, |
| 3. | Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych obróbek blacharskich kominów, |
| 4. | Przełożenie dachówki karpiówki w pasie o szer. 0,60 m przy kominach, dachówka z odzysku, z ewentualną wymianą dachówek uszkodzonych, |
| 5. | Roboty towarzyszące: ustawienie rusztowania przy kominach, wywiezienie gruzu z rozbiórki na wysypisko, zabezpieczenie podłóg na strychu. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3e.

Robotnicza 21

Budynek Robotnicza 19-29 wspólnoty mieszkaniowej nr 47, administrowany przez ZGKiM, dach ceramiczny kryty dachówką karpiówką. Do przemurowania 2 szt kominów nad klatką nr 21

Ogólny opis  robót:

| 1. | Rozebranie 2 szt kominów ponad dachem, |
| --- | --- |
| 2. | Wymurowanie 2 szt kominów z cegły klinkierowej, z czapkami z cegły klinkierowej, |
| 3. | Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych obróbek blacharskich kominów, |
| 4. | Przełożenie dachówki karpiówki w pasie o szer. 0,60 m przy kominach, dachówka z odzysku, z ewentualną wymianą dachówek uszkodzonych, |
| 5. | Roboty towarzyszące: ustawienie rusztowania przy kominach, wywiezienie gruzu z rozbiórki na wysypisko, zabezpieczenie podłóg na strychu. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3f.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót murarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów w pomieszczeniach zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji pod kominami. Za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie                      w formie pisemnej (lub faxem).

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy  oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie toalety dla pracowników)              – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- Jeżeli organizacja ruchu pieszego znajduje się w strefie niebezpiecznej, należy przewidzieć wykonanie daszku zabezpieczającego nad ciągiem pieszym.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót murarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- cegła klinkierowa pełna – klasy 250,

- dachówka karpiówka z odzysku, częściowe uzupełnienie dachówką w kolorze zbliżonym do dachówki istniejącej,

- blacha tytan-cynk do obróbek blacharskich.

Wszystkie materiały użyte do robót murarskich (cegła klinkierowa)  muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót murarskich Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające              i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Przemurowane kominy muszą być skontrolowane przez kominiarza i dopuszczone do eksploatacji, na co kominiarz sporządzi stosowny protokół. Koszt kontroli kominiarskiej pokrywa Zamawiający.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót, szczelność obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej                   i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................................