Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 08.07.2011 r.

na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne pn.

BUDOWA  ZESPOŁU  OGÓLNODOSTĘPNYCH BOISK SPORTOWYCH

W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”

# W PRZĘSOCINIE, gm. POLICE

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania wykonawców:

Szanowni Państwo – niniejszym, na podstawie art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych składam zapytanie do w/w przetargu.

Zamawiający określił wymogi techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy jako:

Wariant I* wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

  - Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna: polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Pragniemy podnieść iż wariant  II  Specyfikacji typowej w zakresie sztucznej trawy – t.j. o  wysokości włókna min. 40 i mniejszej od 60 mm jest dużo bardziej korzystny z punktu widzenia inwestora oraz przyszłego użytkownika.

Włókna traw krótkich – o wysokości do 60 mm, są dużo sztywniejsze, wykazują dużo mniejszą skłonność do płożenia się, są trwalsze, a przez to zapewniają ciągłość warunków gry na tym samym poziomie.

Ponadto, mniejsza ilość wypełnienia z piasku i granulatu (którego właściwości absorpcyjne są przeniesione pod trawę – na warstwę maty elastycznej) wymaga dużo  mniej czaso- i kosztochłonnych zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych.

Wobec powyższego, czy Zamawiający zmieni wariant i dopuści do zastosowania  trawy opisane wariantem II Specyfikacji:

Wariant II: wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

- Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna: polietylen,

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Spełniającą wymogi formalne:

a) Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)

b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50 cm x 50 cm.

d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający określił wymogi techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy jako

Wariant I   i nie zmieni wariantu na Wariant II.