PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

BUDOWĘ TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU

WYJAŚNIENIA 1 do SIWZ

z dnia 02.08.2011 roku

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ,

przekazuje poniżej treść otrzymanych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami

- Zamawiający przewiduje wykonanie ścian z cegły z rozbiórki istniejącego obiektu. Biorąc pod uwagę, że cegła ta ma być użyta do wykonania elewacji prosimy o odpowiedź, co Zamawiający przewiduje w sytuacji gdy tej cegły zabraknie.

Odpowiedź: Projektant szacuje, że cegły mimo wszstko zabraknąć nie powinno. Ewentualne braki powinny zostać uzupełnione inną cegłą rozbiórkową lub nowymi cegłami zgodnie z ustaleniami z inspektorem nadzoru, projektantem i inwestorem.

- W jaki sposób należy wykończyć lico cegły po wykonaniu elewacji.

Odpowiedź: Projektant nie przewiduje konieczności impregnowania rozbiórkowej cegły elewacyjnej. Cegła użyta do licowania ma być oczyszczona i sucha.

- Oczko wodne – prosimy o podanie powierzchni obrzeża z kamieni polnych oraz powierzchni do zagospodarowania roślinnością okołowodną. Rysunki w formacie pdf uniemożliwiają to oferentom.

Odpowiedź: Powierzchnia wody – 22 m2; powierzchnia obrzeża z kamieni polnych – 26 m2; powierzchnia przygotowana pod roślinność okołowodna – 76 m2. Powierzchnie pod rośliny okołowodne wykonać z 15 cm czarnoziemu ogrodniczego.

- Oczko wodne – prosimy o podanie zestawienia roślinności wraz z jej rozplanowaniem.

Odpowiedź: Roślinność będzie uzupełniana w trakcie działania ośrodka. Nie jest objęta wyceną.

- Oczko wodne – prosimy o podanie, jakim wymaganiom ma odpowiadać obrzeże z kamieni polnych

Odpowiedź: Kamienie polne – otoczaki granitowe różnokolorowe (różne odcienie) o średnicy około 15-35 cm. Kamienie układać w warstwie 15-35 cm.

- Projekt wykonawczy architektury na rysunkach PW.A_01 rzut przyziemia i PW.A_02 rzut poddasza pokazano witryny wewnętrzne WW1, WW2, WW3, WW4. Ujęte są one również w przedmiarze,  natomiast w zestawieniach ślusarki aluminiowej brakuje zestawienia tych witryn. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Witryny są zaprojektowane jako pełnoszklane z szkła bezpiecznego i klejonego na mocowaniach punktowych (np. DORMA lub równoważne).

- Prosimy o zamieszczenie zestawienia okien połaciowych OD1 wraz z niezbędnym opisem technicznym.

Odpowiedź: Każdy zestaw okienny OD 1 (w projekcie jest 13 zestawów) składa się z trzech okien połaciowych typowych o wymiarach 66x118 cm ustawionych pionowo nad sobą. Przyjęto okna dachowe np. Fakro VTS-V U2; kolor ramy naturalny. Dopuszcza się zastosowanie produktu równoważnego.

- Rysunek konstrukcyjny K-3 opisany jako płyta fundamentowa zawiera rzut konstrukcyjny poddasza. Prosimy o zamieszczenie rysunku konstrukcyjnego płyty fundamentowej

Odpowiedź:  Rysunek PW.K_3  załącza się do niniejszych wyjaśnień.

- Brak jest w zamieszczonej dokumentacji rysunków K-4 i K-5 – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:  Rysunki PW.K_4 i PW.K_5 załącza się do niniejszych wyjaśnień.

- na rys. PW A/02 pom. 2.13 opisano element: balustrada pełna szklana. Prosimy o udostępnienie rysunku wykonawczego wraz z niezbędnym opisem.

Odpowiedź: Zaprojektowano systemową balustradę pełnoszklaną (szkło bezpieczne i klejone) – np. PROGLAS BL.05 lub równoważną. Wysokość 110 cm bez pochwytu.

- na rys. PW A/02 między punktem widokowym a pom. 2.13 oznaczono element „ścianka lekka g-k grub. 32cm” – prosimy o opisanie tego elementu (wymagania, warstwy, wypełnienie i tp.)

Odpowiedź: Należy wykonać jako podwójną ściankę (dwa stelaże) i obłożoną podwójnie płytą G-K. Grubość ścianki wynika z ukrycia słupa.

- na rzutach parteru i poddasza oznaczono przekroje b-b, e-e, f-f, g-g – prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Linie przekrojów oznaczono na rzutach jednak przekroje nie zostały załączone do dokumentacji ( nie były konieczne).

- na rys. PW A/01 pom. 1.24 – ściany zewnętrzne oznaczono jako wyraźnie grubsze od innych bez podania ich grubości – prosimy o podanie grubości i materiału.

Odpowiedź: Należy wykonać z pustaków ceramicznych lub cegły pełnej porozbiórkowej. Grubość 51 cm.

- Wg opisu część ścian murowanych wewnętrznych ma być pozostawiona bez tynku. Prosimy o dokładne sprecyzowanie, jakich fragmentów dotyczy ten zapis tak, aby możliwe było wyliczenie powierzchni. Prosimy również o podanie sposobu wykończenia ściany nietynkowanej.

Odpowiedź: Należy pozostawic nieotynkowane opaski wzdłuż otworów okiennych i drzwiowych w ściane zewnetrznej (widziene od wewnątrz). Szerokośc pasów pionowych – półtora cegły; nadproża odcinkowe – szerokosci jednej cegły. Elementy nietynkowane należy zagruntować i pomalowac farbą jak pozostałe powierzchnie tynkowane.

- Prosimy o podanie wymagań dla ścian przesuwnych: typ, okleina, kolor, sposób składania, wymagania p-poż, dźwiękoszczelność oraz rozrysowanie detalu mocowania prowadnicy górnej w suficie podwieszanym.

Odpowiedź: Scianka systemowa, składana, mocowana za otworem; okleina – wzór jasny dąb; składanie dwustronne; klasa EI 30; dzwiękoszczelnosci nie określano; mocowanie zgodnie z detalami producenta – np.: Hufcom lub równoważne.

- Prosimy o opisanie lub szkic przedstawiający stojaki na rowery w pom. 1.1 z określeniem wymaganej ilości i standardu wykończenia.

Odpowiedź: Stojaki na rowery nie wchodzą w zakres zamówienia.

- Prosimy o określenie czy elementy określone na Planie Zagospodarowania numerami: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wchodzą w zakres niniejszego przetargu gdyż udostępniona dokumentacja ich nie obejmuje. Jeżeli tak, to prosimy o podanie pełnej identyfikacji dla tych elementów, wymagań Zamawiającego, opisanie ilościowe wraz z zakresem prac podlegających wycenie:

  - plac zabaw – nawierzchnia, standard wykończenia, zestaw zabawek,

Odpowiedź: Zabwaki nie są katalogowe i nie wchodzą w zakres zamówienia. Plac należy wykonać ze żwiru (frakcja 16-32) grubość warstwy 10 cm; zabezpieczyć przed przerastaniem geowłókniną. Krawężnik - otoczyć palisadą z pni drewnianych pograżonych w całosci w gruncie. Wysokość słupów drewnianych ok. 25 cm średnica około 15-20 cm.

  - projektowane ogrodzenie (ujęcie wody, ogród) – rodzaj materiału, wygląd, wysokość, sposób osadzenia w gruncie, furtki, bramy,

Odpowiedź: Zaprojektowano ogrodzenie ujęcia wody oraz ogrodu z paneli drutowych systemowych ocynkowanych i powlekanych PVC; słupki systemowe wbetonowane w grunt (np. system Betafence Bekafor Classic kolor Ral 6005; wysokosć ogrodzenia 120-125 cm); ogrodznie ujęcia wody to 33 mb w tym furta systemowa o szerokości 1m; ogrodzenie ogrodu to 103 mb w tym furta systemowa o szerokości 1mb. Dopuszcza się zastosowanie innego równoważnego systemu.

  - W dwóch miejscach oznaczono element nr 7 -  eksponaty dydaktyczne. Co wchodzi w zakres prac,

Odpowiedź: Eksponaty dydaktyczne nie wchodzą w zakres zamówienia.

  - Miejsce na ognisko – wielkość, jak ma być wykonane, rodzaj materiału.

Odpowiedź: Obrzeże miejsca na ognisko należy wykonać z pieńków zakopanych w gruncie; pieńki z drewna iglastego o średnicy około 20 cm i długości 30 cm okorowane i impregnowane ciśnieniowo; długość obrzeża – 27 mb; powierzchnię placyku zasypać zwirem rzecznym o frakcji 32-62 mm; grubość zasypki 10 cm.

  - Maszt obserwacyjny – jaki jest zakres prac konserwacyjnych i jakiego efektu końcowego oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź: Renowacja masztu wg wytycznych zawartych w SIWZ (rozdz. II, pkt 6.3.1). Wysokość masztu około 42 mb; Szerokość podstawy około 2,8 x 2,8 m.

- wentylacja – przedmiar mówi o 4 szt central wentylacyjnych:

| poz.176 | centrala nawiewno-wywiewna MAXI 1500 1100m3/h Systemair |
| --- | --- |
| poz.177 | centrala nawiewno-wywiewna MAXI 1500 2650 m3/h Systemair |
| poz.178 | centrala nawiewno-wywiewna MAXI 1500 4720 m3/h Systemair |
| poz.179 | centrala nawiewno-wywiewna MAXI 1500 6500 m3/h Systemair |

a rysunek nr 6 projektu wykonawczego mówi o 8szt central wentylacyjnych:

| nr 1 | centrala nawiewno-wywiewna MAXI 1500 1100m3/h Systemair |
| --- | --- |
| nr 2 | centrala nawiewno-wywiewna MAXI 1500 1650 m3/h Systemair |
| nr 3 | centrala nawiewno-wywiewna VR-700E 471m3/h Systemair |
| nr 4 | centrala nawiewno-wywiewna MAXI 1100 720 m3/h Systemair |
| nr 5 | centrala nawiewno-wywiewna MAXI 1500 1200 m3/h Systemair |
| nr 6 | centrala nawiewno-wywiewna MAXI 1100 600 m3/h Systemair |
| nr 7 | centrala nawiewno-wywiewna VR-700E 500 m3/h Systemair |
| nr 8 | centrala nawiewno-wywiewna Rotovex 4800 3000 m3/h |

Które z tych zestawień jest prawidłowe?

Odpowiedź: Należy przyjąć ilość zgodnie z projektem wykonawczym.

- Proszę o podanie długości kabla YAKY 4x150mm2 od ZK1 do RG, lub udostępnienie schematu połączenia (na rys.nr.PW-E 02 nie można odczytać odległości).

Odpowiedź: Długość kabla 138m. Typ kabla należy przyjąć zgodnie z PW – AL 150

- Czy połaczenie kablem YAKY 4x150mm2 od pola zacisków do ZK1 jest w zakresie opracowania? jeśli tak - to proszę o schemat podłączenia (na rys. PW-E 02 nie można odczytać odległości).

Odpowiedź: Jest w zakresie opracowania i wyceny.

- Po oględzinach obiektu do rozbiórki stwierdziliśmy bardzo złą, jakość cegieł czy inwestor jest pewny, że elewacja ma być wymurowana z cegły porozbiórkowej?

Odpowiedź: Rozbiórkę należy przeprowadzić tak, aby odzyskać jak największą ilość cegły z istniejącego obiektu. Inwestor planuje wykorzystać cegłę porozbiórkową do wykonania elewacji.

- W zestawieniach stolarki ani w projekcie nie ma mowy o ognioodporności drzwi, okien, witryn, fasady. Zwracamy się z pytaniem czy aby na pewno wszystkie te elementy nie mają mieć szczególnej odporności ogniowej jeżeli cały budynek projektowany jest w klasie EI 30??

Odpowiedź: Obiekt zaprojektowano w klasie „D”. Nie wydzielano pionowych dróg ewakuacji.

Konstrukcję drewnianą dachu należy obudować do klasy EI30; obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych EI 30.

- W opisie technicznym wszystkie pokrycia z płyt GK, jako podwójne 2x12,5mm o odporności ogniowej EI 30, przedmiar mówi jednak o pojedynczych pokryciach z płyt GK. Czy należy skalkulować je podwójnie oraz przyjąć odporność ogniową.

Odpowiedź: Skalkulować wg projektu (podwójną płytę).

- Projekt przewiduje ogrodzenie ogrodu oraz studni jednak brak rysunków szczegółowych oraz kalkulacji w przedmiarze.

Odpowiedzi udzielono w pkt 17b.

- Przedmiar mówi o wyposażeniu Placu Zabaw jednak w projekcie nie ma wzmianki o Placu Zabaw, ani żadnych szczegółowych rysunków wyposażenia na podstawie, których można by było sporządzić kalkulacje.

Odpowiedzi udzielono w pkt 17a.

- Czy należy skalkulować wrysowane w projekcie wyposażenie wewnętrzne tzn. stoliki, krzesełka, stojaki na rowery itp?

Odpowiedź: Stoliki, krzesełka, stojaki na rowery nie wchodzą w zakres zamówienia.

- Przedmiar mówi o dostarczeniu ławek parkowych jednak brak ilości oraz rozmieszczenia elementów małej architektury, co utrudnia kalkulacje.

Odpowiedź: ławki parkowe nie wchodzą w zakres zamówienia.

- Projekt przewiduje renowację istniejącego masztu. Prosimy o podanie powierzchni przeznaczonej do renowacji oraz na czym dokładnie ma ona polegać. Szczotkowanie czy piaskowanie konstrukcji stalowej?? Jakiego rodzaju farby przyjąć do malowania oraz prosimy o podanie grubości powłoki malarskiej??

Odpowiedzi udzielono w pkt 17e.

- Okno OZ 1 ze względu na swoją konstrukcję jest niemożliwe do wykonania, jako uchylne od dołu ze względu na to, że zawiasy na oknach aluminiowych mogą być tylko na części prostej a nie na łuku. Jak wykonać to okno??

Odpwiedź: Należy wykonac klasycznie – uchylanie wzdłuż dolnej krawędzi –  symbol oznaczono odwrotnie (błędnie).

- Czy w witrynie WZ 2 występują elementy otwierane??

Odpowiedź: Tak – dwa zestawy drzwi podwójnych. Zgodnie z rzutem PW.A 02.

- Brak zestawienia witryn wewnętrznych.

Odpowiedź: Witryny są zaprojektowane jako pełnoszklane ze szkła bezpiecznego i klejonego na mocowaniach punktowych (np. DORMA lub równoważne).

- W przedmiarze nie ma pozycji dotyczącej podokienników, projekt również szczegółowo nie omawia tego tematu. Jakiego rodzaju mają być parapety zewnętrzne i wewnętrzne i czy należy dodać je do kalkulacji .

Odpowiedź: Parapety zewnętrzne w ścianach murowanych z cegły należy wykonać z cegły murowanej na tzw. rolkę – zgodnie ze sztuka budowlaną. Parapety wewnętrzne w scianach murowanych należy wykonac także z cegły – wykończyć poprzez malowanie farbami zmywalnymi. Pozostałe otwory okienne - obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej.

- Nie ujęto w kosztorysie:

- Zasilanie od ZKP do ZK-1 oraz montażu ZK-1

- WLZ-tów YDY 5x10, YKY 5x35, YKY 3x2,5, YKY 5x16 dla całego obiektu

- Agregatu prądotwórczego 30kVA

- Prac ziemnych elektrycznych i teletechnicznych

- Instalacji teletechnicznej (mocna zaniżona ilość gn. i urządzeń)

- Instalacji SSWiN (jest SAP ale nie ma na nią żadnej specyfikacji)

- Instalacji odgromowej i uziomu otokowego

Odpowiedź: Cenę oferty należy obliczyć z godnie z zapisami SIWZ (rozdz. II, pkt 6), gdzie między innymi, zamawiający informuje, że: „Przedmiar robót jako część składowa dokumentacji projektowej udostępniony jest wykonawcy wyłącznie w celu informacyjnym (element pomocniczy, niestanowiący podstawy do obliczenia ceny oferty)”.

- Prosimy o dostarczenie zestawienia oraz wymiarów okien połaciowych.

Odpowiedzi udzielono w pkt 7.

- Na rysunku PW.A_04 pokazuje elewacje murowaną z cegły klinkierowej w kolorze naturalnej cegły jednak inne rysunki pokazują elewacje z cegły rozbiórkowej. Czy elewacje należy wykonać zgodnie z rysunkiem PW.A_04 ?

Odpowiedź: Warstwę elewacyjną wykonać z odzyskanej cegły ceramicznej.

- Brak w przedmiarze oraz projekcie wzmianek o barierkach przy schodach wewnętrznych. Czy należy kalkulować te elementy, jeżeli tak to jakie to mają być barierki (drewniane, stalowe, itd.)?

Odpowiedzi udzielono w pkt 10.

- W przedmiarze robót elektrycznych nie uwzględniono:

        - Opraw oświetleniowych – 114 szt

        - włączników – 24szt

        - złącza – ZK1

        - przewodów do opraw oświetleniowych – na 1-oprawę przypada tylko 1.2m przewodu

        - kabli zasilających tablic TK. TE, RW

        - robót zewnętrznych dotyczących zasilania urządzeń zewnętrznych

Czy powyższe elementy należy ująć w ofercie?

Odpowiedzi udzielono w pkt 33.

- Zamawiający w materiałach przetargowych zamieścił projekt PA Technologia – wprowadzający zmiany do projektu podstawowego. Prosimy o sprecyzowanie:

  - jakie elementy (zmiany)wg ww opracowania wchodzą w zakres oferty przetargowej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ (rozdz. II, pkt 6.3.2) w wycenie należy ująć: „roboty wynikające ze zmian (nieistotnych w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane - Dz.U.10.243.1623 ze zmianami) w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego, spowodowanych rozszerzeniem dokumentacji o projekt technologii z elementami wyposażenia wnętrz. Wyceny robót wynikających z tychże zmian należy dokonać na podstawie opisu oraz rysunków zawartych w w/w projekcie technologii”.  Chodzi zatem o roboty budowlane wynikające ze zmian wymienionych w opisie projektu technologii tj.:

    - Zamiana pracowni suchej i mokrej i połączenie ich dodatkowymi drzwiami - ze względu na wielkość pomieszczeń i połączenie pracowni mokrej z pracownią mikroskopową; w miejsce składanej ścianki projektuje się drzwi.

    - Wydzielenie z jednego z magazynów części, w której magazynowane będą rowery – ze względu na zbyt małą ilość miejsca w magazynie rowerów.

    - Wprowadzenie wejścia do pomieszczenia technicznego z zewnątrz, a nie od strony pracowni mikroskopowej, tak by nie zakłócać pracy osobom pracującym przy mikroskopach i zapewnić wygodne korzystanie z pracowni; w celu pozostawienia harmonijnej elewacji od szczytu, symetrycznie wprowadzono drugie drzwi, od strony pomieszczenia zaślepione.

    - Wprowadzenie wejścia do aneksu kuchennego od strony recepcji, tak by w przypadku konieczności zapewnienia dostaw w czasie imprezy, dostawy mogły odbywać się bezkolizyjnie.

    - Zamiana funkcji pomieszczeń (sali zjawisk atmosferycznych z pracownią plastyczną).                   W związku z tym zaprojektowano dodatkowe okna w „nowej” pracowni plastycznej.

  - Jakie wyposażenie wchodzi w zakres przetargu. Prosimy o dołączenie zestawienia i ST

Odpowiedź:  Zamówienie nie obejmuje wyposażenia wnętrz z wyjątkiem przyborów sanitarnych oraz osprzętu elektrycznego.

  - Zapisy w projekcie technologii są niespójne z zapisami PW Konstrukcji, np.: w konstrukcji oznaczono słup żelbetowy S2 w osi 4/C , wg technologii nie ma tam być słupa.

Prosimy o uzupełnienie lub naniesienie poprawek do projektu konstrukcji wynikających                        z projektu Technologii.

Odpowiedź:  Do wyceny należy przyjąć słup S2 oraz roboty wynikające ze zmian określonych w odp. na pyt. 2a. Otwór drzwiowy błędnie zlokalizowany w projekcie technologii ulegnie przesunięciu, co nie ma wpływu na wycenę.

- Brak szczegółowych rysunków windy dla niepełnosprawnych. Prosimy o podanie wysokości podnoszenia windy.

Odpowiedź: Windę wykonać w oparciu o dokumentację montażową dostarczaną przez producenta. Wysokość podnoszenia 357 cm.

- Zaprojektowany dźwig posiada następujące parametry dla szybu : 1400 x 1420 mm / kabina 1080 x 1300 x 2100 , udźwig przy takiej kabinie jest Q=250 kg ( w projekcie jest 600 kg ?)

Odpowiedź: Wymiar szybu jest prawidłowy i należy do niego dostosować urządzenie. Kabina powinna umożliwiać transport osoby na wózku oraz jednej osoby. Dopuszcza się przyjęcie udżwigu 250 kG.

- Maksymalnie można zastosować dźwig DOMUS LIFT 1C/XL o wymiarach kabiny 1100 x 1400 x 2100 i udźwigu Q=400kg ale wymiary szybu muszą wtedy wynosić 1460 x 1635 mm!!!!

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. Dopuszcza się zastosowanie podnośnika równoważnego dostarczanego przez innego producenta.

- Projektant winien określić miejsce posadowienia maszynowni / szafa o wym. szer. X głęb. X wys. 950 x 400 x 1850 obok szybu ???/

Odpowiedź: Szafę sterowniczą należy umieścić obok szybu lub w pomieszczeniu 1.13                         w zależności od systemu producenta podnośnika.