Szczecin luty 2011

OBIEKT/TEMAT : 	Domek grilowy

ADRES INWESTYCJI: 	ul. Leśna 15, dz. Nr 1097, Trzebież Szczecińska

INWESTOR :	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach

Ul. Siedlecka 2B, 72-010 POLICE

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY

AUTOR PROJEKTANT:	mgr. inż. arch

Anna Gaweł

Upr. Nr 19/ZPOIA/2006

Egz.

## SPIS OPRACOWAŃ PROJEKTU BUDOWLANEGO

# Opracowanie projektowe projektu budowlanego obejmuje:

1	 Architektura projekt budowlany

2	 Projekt zagospodarowania terenu

3    Plan Bioz

4    Konstrukcja

5    Instalacje wewnętrzne elektryczne.

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKTU ARCHITEKTURY

#### CZĘŚĆ OPISOWA

#### PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1	Przedmiot i cel

1.2  	Zakres opracowania

1.3 	Istniejące zagospodarowanie działki

1.4	Projektowane zagospodarowanie działki.

1.5	Układ komunikacyjny

- PODSTAWA OPRACOWANIA

#### DANE OGÓLNE

3.1	Zestawienie powierzchni

#### ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

5.	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

5.1. 	lokalizacja obiektu

  - dane konstrukcyjno – materiałowe

    - fundamenty

    - konstrukcja drewniana domku.

5.3 	zestawienie pomieszczeń i powierzchni zabudowy

6.	WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE BUDYNKU

7.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

#### CZĘŚĆ GRAFICZNA

01.       	Rzut parteru	1:  50

02.       	Rzut dachu	1:  50

03.       	Przekrój	1:  50

04.      	Elewacje	1:  50

CZĘŚĆ OPISOWA

- PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

  - Przedmiot  i cel

Przedmiotem opracowania jest projekt domku gilowego zlokalizowanego na terenie ośrodka wypoczynkowego w Trzebieży na działce nr 47/2.

Domek jest obiektem rekreacyjno-wypoczynkowym przeznaczonym na rekreację indywidualną i grupową użytkowników ośrodka.

# Zakres opracowania

# Zakres opracowania obejmuje cześć działki 47/2 . Projektuje się nowe chodniki stanowiące komunikacje domku gilowego z pozostałymi częściami działki.

# Opracowanie projektowe obejmuje projekt budowlany typowego domku grilowego wykonany na podstawie dostarczonych Inwestorowi materiałów przez producenta (a jednocześnie firmę wykonawcza projektowanej inwestycji) firmę A2 s.c.(25-303 Kielce, ul. Rynek 5) .

  - Istniejące zagospodarowanie działki.

Teren inwestycyjny obejmuje część działki 47/2 w Trzebieży ,gmina Police.

Przez cześć działki będącej w opracowaniu nie przebiegają żadne sieci i przyłącza. Na terenie rosną liczne drzewa.

Na terenie działki jak i na terenie innych działek wchodzących w skład Ośrodka Sportu znajdują się obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe.

  - Projektowane zagospodarowanie działki.

Teren inwestycyjny zagospodarowuje się zgodnie z warunkami zawartymi w wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wyznacza się ciąg pieszy – nowy projektowany chodnik stanowiący komunikację domku gilowego z pozostałą częścią działki. Projektuje się nowe rzędne terenu uwzględniające poziomy posadowienia budynku.

  - Układ komunikacyjny.

Wjazd na cały teren ośrodka zlokalizowany jest od strony wschodniej. W ośrodku znajdują się lokalne pieszojezdnie i drogi dojazdowe obsługujące komunikacyjnie teren ośrodka.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem

- Materiały dostarczone Inwestorowi przez producenta domków drewnianych (a jednocześnie firmę wykonawczą projektowanej inwestycji) firmę A2 s.c.(25-303 Kielce, ul. Rynek 5).

- Uzgodnienia dokonane z inwestorem.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Aktualny podkład geodezyjny.

- Konsultacje z zakresu problematyki sanitarno-higienicznej, oraz ochrony przeciwpożarowej.

- Uzgodnienia międzybranżowe.

- Obowiązujące normy i przepisy.

- DANE OGÓLNE

3.1  Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia użytkowa 			        50,5      m 2

- ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

  - FORMA I FUNKCJA OBIEKTU

Budynek pełni funkcję rekreacyjno-wypoczynkową .

Nie jest podpiwniczony. Dach budynku jest spadzisty pod kątem 45o.  Budynek jest jednokondygnacyjny .

5.	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

5.1. 	lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest w północnej części terenu inwestycji.

5.2      dane konstrukcyjno – materiałowe

    - fundamenty

Projektowane są żelbetowe ławy betonowe, wylewane z betonu B20. Zbrojenie podłużne i poprzeczne ław stalą A-IIIN RB500W (lub BSt500S). Otulenie zbrojenia ław 50mm. Ławy wylewać na podkładzie z chudego betonu gr. 10cm.

Izolacje przeciwwilgociowe ław żelbetowych projektuje się wykonać, jako powłokowe przez zastosowanie preparatu Dysperbit ×3 (zgodnie z fabryczną instrukcją użycia).

W ławach pozostawić należy otwory na przejścia instalacyjne zgodnie z PT Architektury i PT branż sanitarnej i wentylacyjnej.

Alternatywnie dopuszcza się możliwość wykonania ścianek fundamentowych, jako murowanych z bloczków betonowych (bądź cegły pełnej klasy 15) na zaprawie cementowej M10, ze zwieńczeniem ich wieńcem z betonu B20 zbrojonym podłużnie 4 prętami  Ø12 ze strzemionami Ø6 (umieszczonymi w rozstawach co 25cm). Stal A-IIIN RB500W (lub BSt500S). Otulenie zbrojenia wieńca 25mm.

Głębokość posadowienia 80cm poniżej poziomu terenu. Fundamenty lokalizować w rodzimym gruncie nośnym. Należy dokonać komisyjnego odbioru gruntu z poziomu dna wykopu.

    - konstrukcja drewniana domku

Domek jest dostarczany przez producenta na plac budowy w elementach gotowych do montażu. Jest to konstrukcja rzemieślniczo-ciesielska wykonywana w różnych rozmiarach zewnętrznych. Domek projektowany należy do największych z katalogu producenta (56m2 powierzchni zabudowy).

Domek został zaprojektowany na planie dziesięciokąta. Ściany wykonywane są z litego drewna. Każda ze ścian o długości 2,7m składa się z dziesięciu poziomych desek 45×135mm łączonych ze sobą na pióro i wpust.

W ścianach projektuje się umieścić izolację termiczną z wełny mineralnej grubości 10cm.

Na ścianach tych zwieńczonych poziomą deską oczepową 45×200mm mocowane są trójkątne panele dachu. Elementy dachowe składają się ze szkieletu z kantówek obitego od zewnątrz deskami 15mm (łączonymi ze sobą metodą pióro-wpust).

W warstwach dachowych projektuje się umieścić wełnę mineralną grubości 15cm. Zabezpieczenie przeciwgrzybiczne drewna: FUNGOSIL NW-2.

Pokrycie dachu stanowi dachówka bitumiczna.

Połacie dachowe nachylone są pod kątem 450.

W środku dachu znajduje się przejście na rurę dymową od umieszczonego centralnie pośrodku domku grilla z okapem.

Przejście rurą dymową przez podwieszony sufit drewniany oraz przez dach projektuje się zabezpieczyć izolacją z wełny mineralnej do zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających (np. płytą CONLIT PLUS 120 ALU spełniającą wymagania wszystkich klas odporności ogniowej do EIS 120).

Podłoga wykończona jest deskami 28mm (na pióro-wpust) mocowanymi do legarków 45×45mm. Legarki spoczywają na podkładzie betonowym układanym na zagęszczonej podsypce piaskowej i są od niego odizolowane folią budowlaną (lub papą). Zasypkę piaskową z piasku średniego zagęszczać warstwami do ID0,60. Pomiędzy legarkami podłogi projektuje się umieścić wełnę mineralną gr.5cm.

6.	WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE BUDYNKU

Budynek będzie wyposażony w instalacje elektryczne wewnętrzne.

7.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na terenie znajduje się wystarczająca ilość hydrantów zewnętrznych. Dojazd do budynku jest zapewniony chociaż nie jest wymagany.

Budynek zwolniony jest w zakresie odporności pożarowej zgodnie z paragrafem 213 pkt 2.

Całą konstrukcje drewnianą od zewnątrz zainpregnować środkiem  FOTOS N4. A następnie pokryć srodkiem ochronnym PIJASOL COLOR firmy Tikurilla- efekt niezapalności.

Od wewnątrz zastosować lakiery ogniochronne np. FIre Clar do granic niezapalności.

UWAGA:

W trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwo dopuszczalności do stosowania w budownictwie lub materiały, które są przedmiotem norm państwowych, (posiadające  zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm).

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami bhp i p.poż, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Opracowała:

mgr inż. arch Anna Gaweł