Szczecin luty 2011

OBIEKT/TEMAT : 	Domek grilowy

ADRES INWESTYCJI: 	ul. Leśna 15, dz. Nr 1097, Trzebież Szczecińska

INWESTOR :	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach

ul. Siedlecka 2B, 72-010 POLICE

BRANŻA: ARCHITEKTURA ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANY

AUTOR PROJEKTANT:	mgr. inż. arch

Anna Gaweł

Upr. Nr 19/ZPOIA/2006

Egz.

## SPIS OPRACOWAŃ PROJEKTU BUDOWLANEGO

# Opracowanie projektowe projektu budowlanego obejmuje:

1	 Architektura ,Elektryka projekt budowlany

2	 Projekt zagospodarowania terenu

3    Plan Bioz

4    Konstrukcja

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKTU ARCHITEKTURY

#### CZĘŚĆ OPISOWA

#### PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1	Przedmiot i cel

1.2  	Zakres opracowania

1.3 	Istniejące zagospodarowanie działki

1.4	Projektowane zagospodarowanie działki.

1.5	Układ komunikacyjny

#### PODSTAWA OPRACOWANIA

#### DANE OGÓLNE

3.1	Zestawienie powierzchni

#### ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

5.1 	lokalizacja obiektu

5.2    dane konstrukcyjno – materiałowe

6.	WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE BUDYNKU

- OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- WPŁYW REALIZOWANYCH ROBÓT NA ŚRODOWISKO

- DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- ROZWIĄZANIA ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

#### CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Rzut parteru  1:50

- Rzut dachu    1:50

- Przekrój         1:50

- Elewacje        1:50

CZĘŚĆ OPISOWA

#### 1.	PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

  - Przedmiot  i cel

Przedmiotem opracowania jest projekt domku gilowego zlokalizowanego na terenie ośrodka wypoczynkowego w Trzebieży na działce nr 1097.

Domek jest obiektem rekreacyjno-wypoczynkowym przeznaczonym na rekreację indywidualną i grupową użytkowników ośrodka. Projekowany budynek nie będzie stanowił miejsca pracy.

# Zakres opracowania

# Zakres opracowania obejmuje cześć działki nr 1097 . Projektuje się nowe chodniki stanowiące połączenie komunikacje domku gilowego z pozostałymi częściami działki.

# Opracowanie projektowe obejmuje projekt budowlany typowego domku grilowego wykonany na podstawie dostarczonych Inwestorowi materiałów przez producenta  firmę A2 s.c.(25-303 Kielce, ul. Rynek 5) . Przyłącze elektryczne do  budynku będzie objęte innym opracowaniem.

  - Istniejące zagospodarowanie działki.

Teren inwestycyjny obejmuje część działki nr 1097 w Trzebieży ,gmina Police.

Przez cześć działki będącej w opracowaniu nie przebiegają żadne sieci i przyłącza. Na terenie rosną liczne drzewa.

Na terenie  wchodzącym w skład Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdują się obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe takie jak: domki wypoczynkowe murowane, budynek stołówki, budynek kawiarni, basen, budynek zaplecza basenu, budynek administracyjny, kotłownia, transformatorownia, budynek świetlicy, budynek magazynowy.

  - Projektowane zagospodarowanie działki.

Teren inwestycyjny zagospodarowuje się zgodnie z warunkami zawartymi w wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wyznacza się ciąg pieszy – nowy projektowany chodnik stanowiący komunikację domku gilowego z pozostałą częścią działki. Projektuje się nowe rzędne terenu uwzględniające poziomy posadowienia budynku.

  - Układ komunikacyjny.

Wjazd na cały teren ośrodka zlokalizowany jest od strony wschodniej. W ośrodku znajduje się lokalna droga dojazdowa obsługująca komunikacyjnie teren ośrodka.

Budowa domku grilowego nie wymaga lokalizacji nowych miejsc postojowych.  Istniejące miejsca postojowe są wystarczające dla projektowanej inwestycji.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem

- Materiały dostarczone Inwestorowi przez producenta domków drewnianych firmę A2 s.c.(25-303 Kielce, ul. Rynek 5).

- Uzgodnienia dokonane z inwestorem.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Aktualny podkład geodezyjny.

- Konsultacje z zakresu problematyki ochrony przeciwpożarowej.

- Uzgodnienia międzybranżowe.

- Obowiązujące normy i przepisy.

3.          DANE OGÓLNE

3.1        Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia użytkowa 			        38,4          m 2

4.          ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

4.1 	FORMA I FUNKCJA OBIEKTU

Budynek pełni funkcję rekreacyjno-wypoczynkową .

Nie jest podpiwniczony. Dach budynku jest spadzisty pod kątem 45o.  Budynek jest jednokondygnacyjny .

5.	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

5.1. 	 lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest w północnej części działki w środkowej części terenu rekreacyjno-wypoczynkowego.

5.2      dane konstrukcyjno – materiałowe

Dane konstrukcyjno-materiałowe dotyczące fundamentów oraz konstrukcji drewnianej budynku  według projektu budowlanego konstrukcji.

6.	WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE BUDYNKU

Budynek będzie wyposażony w instalacje elektryczne wewnętrzne.

7.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na terenie znajduje się wystarczająca ilość hydrantów zewnętrznych. Dojazd do budynku jest zapewniony chociaż nie jest wymagany.

Budynek zwolniony jest w zakresie odporności pożarowej zgodnie z paragrafem 213 pkt 2.

Całą konstrukcje drewnianą od zewnątrz zainpregnować środkiem  FOTOS N4. A następnie pokryć srodkiem ochronnym PIJASOL COLOR firmy Tikurilla- efekt niezapalności.

Od wewnątrz zastosować lakiery ogniochronne np. FIre Clar do granic niezapalności.

8.	WPŁYW REALIZOWANYCH ROBÓT NA ŚROWISKO

Realizowany budynek znajduje się w obszarze będącym w zasięgu natury 2000. Realizowane roboty nie będą miały wpływu na obszar będący pod ochroną.

9.	DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W projektowanym budynku zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych poprzez bezpośrednie wejście z chodnika do drzwi wejściowych.

10.	ROZWIĄZANIA ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

W obiekcie zaprojektowano montaż dwóch opraw oświetleniowych zawieszanych na stropie: dane opraw:

- źródło światła – matalhalogen 70W

-  obudowa w II klasie

- stopień ochrony IP67.

Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe – wyłącznik samoczynny P301 B6 z członem różnicowoprądowym Idelta=30mA. Łącznik klawiszowy 10A, IPmin44 montować na wys. 1,4m  przy drzwiach wejściowych.   Przyłącze do obiektu będzie przedmiotem odrębnego opracowania. Projektowany obiekt zasilany będzie w energie elektryczna z wewnętrznej sieci energetycznej Ośrodka Wypoczynkowego przy ul.Leśnej w Trzebieży. Sieć jest własnością Inwestora – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach.  Pobór energii odbywa się na podstawie umowy zawartej z ENEA Operator na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej nr HWK/AM1075/2004. Moc umowna w wysokości 40kW w zupełności pokryje zwiększone o 0,15kW zapotrzebowanie na energie elektryczną.

# Przyłącze elektryczne do  budynku będzie objęte innym opracowaniem.

UWAGA:

W trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwo dopuszczalności do stosowania w budownictwie lub materiały, które są przedmiotem norm państwowych, (posiadające  zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm).

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami bhp i p.poż, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Opracowała:

mgr inż. arch Anna Gaweł