Zał. nr 2

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont i wyposażenie 5 domków letniskowych w GCEiR w Trzebieży

Domki letniskowe  nr 6 , 7 , 8 , 9 , 10

Budynki objęte opracowaniem są niewielkimi obiektami, wykorzystywanymi jako sezonowe domki letniskowe. Budynki są wolnostojące, nie podpiwniczone, z  płaskim dachem jednopołaciowym o spadku połaci dachowej w kierunku tyłu budynków.

Istniejący stan opisany jest w części opisowej projektu budowlanego, który stanowi zał. nr 11 do SIWZ.

Ze względu na charakter i sezonowe użytkowanie obiektów (domek letniskowy) w budynku są cztery pokoje mieszkalne (dwu- i trzy osobowe) wraz z łazienkami.

Zakres robót (powtarzalny w każdym domku)

###### Ściany:

- rozbiórka ścian działowych, przesunięcie otworu drzwiowego w przedsionku oraz okna,

- rozbiórka ścian działowych murowanych,

- wykonanie ścianek działowych w systemie z płyt kartonowo-gipsowych (GK – od strony pomieszczeń mieszkalnych i GKI „impregnowane płyty do stosowania w pomieszczeniach mokrych” od strony łazienek) gr.1,25cm na systemowym ruszcie metalowym o profilach 10mm, z wypełnieniem wełną mineralną,

- Profile UW (montowane do podłogi) i CW (montowane do ściany) należy okleić samoprzylepną taśmą akustyczną tak, aby uniknąć przenoszenia dźwięków. Po zamontowaniu płyt na profilach, płyty należy odpylić i przed szpachlowaniem zagruntować. Aby zapobiec pękaniu na połączeniach, łączenia płyt należy szpachlować specjalną masą szpachlową (np. Knauf Fugenfiiller) i okleić taśmą zbrojącą z włókna szklanego.

Stropodach:

- Istniejące pokrycie dachowe, sufit podwieszany w budynku oraz podbitka dachu nad tarasem z desek do demontażu i wykonania na nowo.

Dach nad zasadniczą częścią budynku - warstwy dachu:

- papa samoprzylepna wierzchniego krycia

- papa samoprzylepna podkładowa

- deskowanie pełne istniejące

- kratownica drewniana „BONIN-01”

- wełna mineralna gr.20cm

- folia paroizolacyjna np. firmy ROCKWOOL

- płyty GKF gr.1,25cm na ruszcie metalowym np. CD-60 wys. h=26,6mm (w rozstawie min. 40cm)

Dach nad tarasem - warstwy dachu:

- papa samoprzylepna wierzchniego krycia

- papa samoprzylepna podkładowa

- deskowanie pełne istniejące

- kratownica drewniana „BONIN-01”

- wełna mineralna gr.20cm

- płyty cementowe AQUAPANEL® Outdoor np. firmy Knauf do stosowania na zewnątrz na ruszcie metalowym np. CD-60 wys. h=26,6mm

- wyprawa cienkowarstwowa

- Istniejąca deska okapowa do wymiany na nową deskę okapową – deska gr.3cm z drewna sosnowego.

- Konstrukcja dachowa z wiązarów drewnianych typu „BONIN-01” do zabezpieczenia impregnatem do stopnia niepalności oraz  przeciw grzybom i owadom np. OGNIOCHRON.

###### Nadproża:

- nadproża strunobetonowe prefabrykowanego NSB 71, l=100cm

(projektowane nadproża w istniejących ścianach nośnych i osłonowych należy wykonywać metodą połówkową).

Okna:

- edemontaż wszystkich okien i wymiana na nowe okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Okna zespolone, szklone zestawem dwuszybowym, o współczynniku U≤1,8W/m2K; szklenie szkłem przeźroczystym. Każde skrzydło wyposażyć w nawiewnik higrosterowalny.

##### Drzwi:

- wszystkie drzwi do demontażu i  wymiany na nowe drzwi

- drzwi zewnętrzne – drzwi pełne; skrzydło wypełnione materiałem termoizolacyjnym, ościeżnica metalowa kątowa z blachy stalowej; skrzydło  w kolorze brązowym np. PORTA

- drzwi wewnętrzne – drzwi pełne, skrzydło z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem ze sklejki; skrzydło pokryte okleiną w kolorze naturalnym sosny np. PORTA

###### Posadzki:

- rozbiórka wszystkich posadzek do płaszczyzny chudego betonu. Projektowane warstwy podłogi na gruncie:

Przedsionek i korytarz

- gres na elastycznej zaprawie klejącej do płytek ceramicznych np. Ceresit CM12; warstwa gr.1,5cm

- powierzchnia wylewki betonowej zagruntowana preparatem gruntującym np. Ceresit CT17

- wylewka betonowa gr. około 6cm zbrojona siatką posadzkową

- folia PE do izolacji przeciwwilgociowych np. firmy Rockwool

- twarde płyty styropianowe gr. 6cm

- 2x papa asfaltowa na lepiku

- podłoże samopoziomujące gr. 0,5cm

- istniejąca warstwa chudego betonu po rozbiórce wyższych warstw podłogi (wykładziny                        z tworzywa, betonu i izolacji przeciwwilgociowej)

- grunt rodzimy

Pokoje

- panele podłogowe na macie

- powierzchnia wylewki betonowej zagruntowana preparatem gruntującym np. Ceresit CT17

- wylewka betonowa gr. około 6cm zbrojona siatką posadzkową

- folia PE do izolacji przeciwwilgociowych np. firmy Rockwool

- twarde płyty styropianowe gr. 6cm

- 2x papa asfaltowa na lepiku

- podłoże samopoziomujące gr. 0,5cm

- istniejąca warstwa chudego betonu po rozbiórce wyższych warstw podłogi (wykładziny                           z tworzywa, betonu i izolacji przeciwwilgociowej)

- grunt rodzimy

##### Łazienka

- terakota na elastycznej zaprawie klejącej do płytek ceramicznych np. Ceresit CM12; warstwa gr.1,5cm

- nierozcieńczona folia izolacyjna w płynie np. Ceresit CL 51

- powierzchnia wylewki betonowej zagruntowana preparatem gruntującym np. Ceresit CT17

- wylewka betonowa gr. około 6cm zbrojona siatką posadzkową

- folia PE do izolacji przeciwwilgociowych np. firmy Rockwool

- twarde płyty styropianowe gr. 6cm

- 2x papa asfaltowa na lepiku

- podłoże samopoziomujące gr. 0,5cm

- istniejąca warstwa chudego betonu po rozbiórce wyższych warstw podłogi (wykładziny                            z tworzywa, betonu i izolacji przeciwwilgociowej)

- grunt rodzimy

- posadzka (minimalna grubość podkładu betonowego nie może być mniejsza niż 4cm

- panele na macie ułożyć zgodnie z instrukcją producenta (należy stosować materiały jednego producenta)

- płytki ceramiczne (gres, terakota) spoinować używając spoiny elastycznej np. Ceresit CE 43 Grand’Elit.

- elastyczne uszczelnienia dylatacji oraz połączeń posadzki gresowej i terakoty z cokołem należy wykonać używając silikonu sanitarnego np. Ceresit CS 25.

Parapety i podokienniki:

- wszystkie parapety i podokienniki do demontażu.

- nowe systemowe parapety wewnętrzne z tworzywa

- podokienniki zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej.

Obróbki blacharskie:

- istniejące obróbki blacharskie do demontażu.

- nową obróbkę blacharską ścian szczytowych należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej.

Rynny i rury spustowe:

- istniejące rynny i rury spustowe z tworzywa do demontażu,

- nowe rynny i rury spustowe z tworzywa w kolorze brązowym:

- rynna półokrągła szerokości 150mm

- rura spustowa okrągła Ø 100mm

Balustrady zabezpieczające:

- wszystkie balustrady zabezpieczające do naprawy

- balustrady należy oczyścić z istniejącej powłoki malarskiej, a następnie pomalować zabezpieczającą farbą do metalu w kolorze szarym (RAL 7001) np. Stalochron firmy Nobiles

Izolacje termiczne i akustyczne:

- twarde płyty styropianowe gr. 6cm – podłoga na gruncie

- styropian gr. 10cm – ściany zewnętrzne ocieplone metodą lekką mokrą;

- wełna mineralna gr.20cm – konstrukcja dachowa

- wełna mineralna gr.10cm – akustyczna (cięta w poprzek włókien np. Ursa Silencio) jako wypełnienie ścianek działowych

Izolacje przeciwwilgociowe

##### Izolacje pionowe

##### ściany fundamentowe - powłokowa izolacyjna przeciwwilgociowa i klej przeznaczony do stosowania na styropianie np. Superflex 10 firmy Deitermann

##### spoina elastyczna płytek ceramicznych odporna na wnikanie wody np. Ceresit CE40 aquastatic

- silikon sanitarny np. Ceresit CS 25

##### Izolacje poziome

- podłoga na gruncie – 2x papa asfaltowa na lepiku i folia PE np. Rockwool gr.0,2mm

- warstwy posadzkowe w pomieszczeniach sanitarnych – folia izolacyjna w płynie np. Ceresit CL51

- taśma uszczelniająca np. Ceresit CL 152

- spoina elastyczna płytek ceramicznych odporna na wnikanie wody np. CE40 aquastatic

- silikon sanitarny np. Ceresit CS 25

- paroizolacja np. folia paroizolacyjna firmy ROCKWOOL

###### Tynki

Tynki wewnętrzne

- istniejące ściany wewnętrzne murowane - istniejące powierzchnie ścian tynkowanych należy wyrównać przez szpachlowanie gładzią gipsową a w razie konieczności przez skucie wybranych fragmentów,

- wszelkie uszkodzenia tynków powinny być uzupełnione odpowiednią zaprawą i zatarte do równej, płaskiej powierzchni,

- powierzchnia tynków powinna być oczyszczona i pozbawiona zanieczyszczeń,

- ściany w technologii płyt kartonowo-gipsowych – od strony pomieszczeń mieszkalnych i korytarza należy zamontować płyty GK, natomiast od strony łazienek płyty GKI,

- sufit podwieszany – sufit na ruszcie metalowym

Tynki zewnętrzne

- ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą – wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego.

###### Okładziny zabezpieczające:

- wszystkie okładziny ścienne z płytek ceramicznych w łazience do skucia i rozbiórki.

- w projektowanych łazienkach okładziny z glazury do wysokości min. 2m

Okładzina ścian w łazience:

- projektowana ściana w systemie ścian szkieletowych – płyty GKI

- wymagana jest minimalna grubość 12,5 mm.

- na podłoża o wysokiej nasiąkliwości należy pędzlem lub szczotką nałożyć głęboko penetrujący grunt bez rozpuszczalnikowy Ceresit CT 17.

- płytki ceramiczne należy mocować na cienkiej warstwie elastycznej zaprawy klejącej np. Ceresit CM 12

- ściany należy spoinować używając spoiny elastycznej np. Ceresit CE 40 aquastatic

- szczeliny w narożach ścian i w połączeniach ścian z posadzką, dylatacje i miejsca połączeń                      z elementami ceramiki sanitarnej i armaturą uszczelnić silikonem sanitarnym np. Ceresit CS 25.

###### Powłoki zabezpieczające:

- przed przystąpieniem do malowania powierzchnie ścian i sufitów należy odpowiednio przygotować.

- tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970.

- wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą                               i zatarte do odpowiedniej powierzchni.

- powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń.

- w projekcie przewidziano zastosowanie farb o parametrach odpowiadających przeznaczeniu pomieszczeń, w których będą zastosowane (malowanie farbami firmy Tikurilla lub innym o parametrach porównywalnych lub lepszych, po uzgodnieniu z inwestorem).

Ściany i sufity (oprócz łazienek)

wodorozcieńczalna, farba lateksowa o powierzchni głęboko matowej i dużej siły krycia. Farba w kolorze białym np. farba lateksowa do ścian i sufitów SUPER WHITE firmy Tikurilla – w zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 1-2 warstwy SUPER WHITE za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

Ściany i sufity w łazienkach

Wodorozcieńczalna, akrylowa farba lateksowa do wnętrz tworząca powierzchnie półmatowe, zawierająca środki przeciwdziałające powstawaniu pleśni; farba w kolorze białym np. FEELINGS EXTRA DURABLE firmy Tikurilla – nałożyć dwie warstwy produktu na całej powierzchni za pomocą wałka, pędzla lub natrysku.

Elementy drewniane (okap)

Bezbarwny impregnat do drewna przeznaczony do stosowania na zewnątrz budynku, zabezpieczający drewno przed szkodliwym działaniem sinizny, grzybów i owadów, zachowujący rysunek i strukturę drewna np. impregnat drewnoochronny firmy Nobiles.

Balustrady zabezpieczające

Farba antykorozyjna, przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, o wykończeniu powierzchni „połysk”, odporne na działanie wszystkich czynników atmosferycznych, w kolorze szarym (RAL 7001) np. Stalochron firmy Nobiles

#### Instalacje wod-kan

- Woda  do budynków doprowadzona będzie poprzez przyłącze i instalację zewnętrzną z wodociągu lokalnego ułożonego po działce 207. Wodomierz dn 20 zamontować na konsoli w studni wodomierzowej  na terenie działki 207.

- Instalację wykonać rur z tworzywa sztucznego np. systemu „KISAN” lub Wirsbo-PEX firmy UPONOR z rozprowadzeniem w warstwach podłogowych i w bruzdach ściennych.

- Średnice odpowiadające średnicom podanym na rysunkach. Rury muszą posiadać atest higieniczny PZH dla wody pitnej.

- System rozprowadzenia instalacji wodociągowej do poszczególnych punktów odbioru trójnikowy z zastosowaniem połączeń samozaciskowych Wirsbo Quik and Easy lub systemu „KISAN”.

- Przewody rozprowadzające prowadzone w betonie i styropianie pod posadzką prowadzić w rurkach PESCHLa, a prowadzone po ścianie  w płytkich bruzdach i zaizolowane pianką. Rurki PESCHLA wyprowadzić nad posadzkę.

- Po zmontowaniu instalacji i wykonaniu próby ciśnieniowej należy połączenia zaizolować tekturą falistą lub folią, co zabezpieczy kształtki przed uszkodzeniem powierzchniowym.

- Pod każdym podejściem do baterii montować zaworki odcinające. Na pionie w każdej łazience zamontować wodomierz dn 15.

- Instalację po wykonaniu przepłukać i wykonać próby na ciśnienie 0,6 MPa.

- Projektowaną instalację podejścia od urządzeń, piony oraz poziomy wykonać z rur kanalizacyjnych z PCV do instalacji wewnętrznych (wg PN-69/C-89290). Prowadzenie rur po ścianach i pod posadzką. Rury prowadzone pod posadzką wykonać z rur PCV kielichowych, o powierzchni zew. gładkiej, o sztywności min. 8 kN/m2                     Ø 110.

- Piony zaopatrzyć w czyszczaki i  wywiewki wentylacyjne wyprowadzone ponad dach.

- Przybory kanalizacyjne projektuje się ogólnego stosowania, według uznania Inwestora.

- Spływ ścieków przyjmuje się równy100% rozbioru wody. Ścieki odprowadzane będą poprzez studzienki do sieci kanalizacyjnej ośrodka. Poziomy kanalizacyjne prowadzić ze spadkiem 2%                        w warstwach podłogowych pod styropianem.

- Wyjście z budynku 6 i 8 zaizolować łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej i obetonować.

Instalacja ciepłej wody użytkowej

- istniejący podgrzewacz elektryczny w łazience do demontażu,

- w każdej łazience należy zamontować elektryczny podgrzewacz wody.

- Ciepła woda przygotowywana będzie w pojemnościowych, elektrycznych  podgrzewaczach ciepłej wody o poj. 80l. firmy BIAWAR lub TATRAMAT. Podgrzewacze montować w łazienkach w miejscach jak na rysunku.

- Rozprowadzenie ciepłej wody wykonać z rur jak wody zimnej i prowadzić jak przewody wody zimnej.

## Instalacja centralnego ogrzewania

- w każdym pokoju i łazience należy zamontować grzejnik elektryczny.

- Szczegółowe rozwiązania opisano i pokazano w projekcie branżowym.

## Instalacja wentylacji grawitacyjnej:

- istniejący kominek wentylacyjny z rur z tworzywa do demontażu.

- w każdej łazience należy zamontować kominek wentylacji grawitacyjnej z rur Spiro Ø 150, wyprowadzić ponad dach i zakończyć kominkiem wentylacyjnym,

- projekt przewiduje wentylację wspomaganą wentylatorem włączanym automatycznie razem ze światłem.

- Szczegółowe rozwiązania opisano i pokazano w projekcie branżowym.

## Instalacje elektryczne:

Złącza kablowe

- Po demontażu istniejących złączy kablowych należy zamontować nowe o analogicznym

układzie elektrycznym. W miejscu dotychczasowych złączy należy zabudować złącza

kablowe wnękowe w obudowie z tworzywa sztucznego. Istniejące wnęki wymagać będą

przystosowania do gabarytów nowych złączy. Rodzaje zamków do złączy należy uzgodnić z

administracją Ośrodka.

Wewnętrzna linia zasilająca

- Od wymienionych złączy kablowych do projektowanych rozdzielnic odbiorczych TM należy

ułożyć przewody YDY 5x10mm2. Wlz należy ułożyć w wykutych bruzdach pod tynkiem.

Rozdzielnica odbiorcza TM

- Rozdzielnica odbiorcza TM w obudowie typu Eskinoxe 3x18, z tworzywa sztucznego, firmy

Legrand należy zabudować w przygotowanej wnęce w przedsionku. Rozdzielnice należy

wyposażyć wg załączonego schematu strukturalnego. Rezerwowe miejsca na rozdzielnicy

należy zamaskować. Rozdzielnica będzie wyposażona w zaciski PE oraz N do przyłączenia

przewodów. Fazowe żyły obwodów odbiorczych przyłączać należy do zacisków wyłączników

instalacyjnych.

Instalacja oświetleniowa

- Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY lub YDYp

z żyłami o przekroju 1,5mm2 układanymi pod tynkiem, z zastosowaniem osprzętu dolnego i

górnego podtynkowego. Należy zastosować estetyczne łączniki melaminowe w kolorze

białym (np. firmy ELDA) oraz instalować je na wysokości 1,4 m od podłogi. Do łączenia żył

przewodów w puszkach rozgałęźnych zaleca się stosować zaciski typu WAGO. W projekcie

uwzględniono instalowanie opraw oświetleniowych o odpowiednich parametrach.

Szczegółowy dobór opraw oświetleniowych pozostawia się użytkownikowi.

Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych

- Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykonać należy przewodami kabelkowymi typu

YDY lub YDYp 3x2,5mm2 pod tynkiem. Należy stosować podwójne jednofazowe gniazda

wtykowe z kołkiem ochronnym. Gniazda wtykowe instalowane w pokojach i na korytarzu

należy umieszczać na wysokości 0,3m od podłogi. W łazienkach należy je umieszczać na

wysokości 1,1 m od podłogi.

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

- Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowany będzie system

samoczynnego szybkiego wyłączania zasilania. Przy zwarciach jednofazowych wyłączanie

odbywać się będzie przez wkładki bezpiecznikowe w złączu kablowym oraz przez wyłączniki

instalacyjne w obwodach odbiorczych. Przy doziemieniach instalacji lub bezpośrednim dotyku

ochronę przed porażeniem stanowić będą wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 30mA. W

złączach kablowych dokonany będzie podział szyny PEN na neutralna N i ochronna PE.

Punkt podziału połączony będzie z istniejącym uziomem o wymaganej rezystancji ok. 10

omów. Żyły ochronne w kablach i przewodach powinny wyróżniać się żółto-zielonym kolorem

izolacji, a neutralne niebieskim. Do każdego odbiornika doprowadzona będzie żyła ochronna.

W przypadku stosowania metalowych obudów natrysku i stalowych rur wodociągowych

należy w łazienkach pod umywalkami zainstalować pod tynkiem typowe (np. firmy

Bettermann) miejscowe szyny wyrównawcze. Szyny wyrównawcze należy połączyć

przewodem DY 6mm2 ułożonym w tynku z szyną ochronną PE w rozdzielnicy odbiorczej TM.

Do uziemionej szyny wyrównawczej należy przyłączyć za pomocą przewodu DY 2,5mm2

ułożonego w tynku wszystkie masy metalowe w łazienkach (natryski, metalowe rurociągi).

Przed przekazaniem instalacji odbiorczej do eksploatacji zaleca sie wykonanie pomiarów

kontrolnych w zakresie ochrony od porażeń prądem elektrycznym.

###### Zabezpieczenia przeciwpożarowe

- demontaż istniejącego poszycia sufitu stropu w budynku i montaż sufitu z płyt GKF na ruszcie metalowym w klasie odporności ogniowej (R)EI30,

- demontaż istniejącego poszycia stropu z desek nad tarasem i montaż płyt cementowych do stosowania na zewnątrz np. AQUAPANEL® Outdoor firmy Knauf,

- konstrukcja dachowa z wiązarów drewnianych typu „BONIN-01” do zabezpieczenia impregnatem do stopnia nie-palności oraz  przeciw grzybom i owadom np. OGNIOCHRON.

###### Wykończenie elewacji:

- ocieplenie ścian metodą lekką mokrą,

- istniejąca attyka z blachy do demontażu,

- istniejąca podbitka stropu nad tarasem i okapu do demontażu,

- montaż nowego poszycia stropu nad tarasem - płyty cementowe do stosowania na zewnątrz np. AQUAPANEL® Outdoor firmy Knauf tynkowane i pomalowane zgodnie z projektowaną kolorystyką elewacji,

- montaż nowej podbitki okapu z deski sosnowej, pomalowanej bezbarwnym impregnatem do drewna,

- rynny i rury spustowe z tworzywa w kolorze brązowym do demontażu ze względu na projektowaną wymianę desek okapowych i ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą (styropian gr.10cm) a następnie do ponownego montażu,

- ściany otynkować tynkiem mineralnym i pomalować farbą silikonową w kolorze.

Elementy wyposażenia  (powtarzalne w każdym domku)

W ramach projektu przewiduje się dostawę oraz montaż zabudowy, oraz elementów wyposażenia do modernizowanych domków letniskowych typu BONIN:

Wyposażenie jednakowe do każdego z 5 domków, wg następującej specyfikacji:

| Lp. | Wyposażenie | Ilość sztuk (1 domek letniskowy) |
| --- | --- | --- |
|  | Łóżko na płozach, stelaż malowany proszkowo, obudowany płytą meblową z materacem; wym. 80x200x45h | 16 |
|  | Szafa 2-drzwiowa ubraniowa, blaty gr. 18mm, drążek i półki; wym.80x60x200h | 4 |
|  | Szafka nocna z szufladą i z panelem, blaty gr. 25mm; wym. 43x45x55h | 16 |
|  | Stolik okolicznościowy blat gr. 25mm; wym. 701x70x75h | 4 |
|  | Krzesło składane | 8 |
|  | Żaluzje wewnętrzne do pokoi gościnnych x 6 okien o wym. 1460 mm x 1460 mm | 6 |
|  | Żaluzje wewnętrzne do pokoi gościnnych x 3 okna o wym. 1460 mm x 870 mm | 3 |
|  | Lampa oświetleniowa (pokój) | 4 |
|  | Lampa oświetleniowa (korytarz) | 2 |
|  | Lampka nocna do pokoi gościnnych | 16 |
|  | Obraz | 8 |
|  | Telewizor 16-cali, zestaw antenowy i akcesoria | 4 |
|  | Uchwyt na telewizor LCD 16" | 4 |
|  | Dozownik do mydła | 4 |
|  | Czajnik bezprzewodowy | 4 |
|  | Elektryczna suszarka do włosów montowana do ściany moc 1300W | 4 |
|  | Pościel kpl (kołdra 140x200cm, poduszka 80x80) | 32 |
|  | Ręcznik | 16 |

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP i informacją dotyczącą BIOZ zamieszczoną w projekcie budowlanym - zał. nr 11.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Organizacja robót budowlanych oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Składowanie materiałów możliwe będzie w remontowanych domkach.

- Organizacja zaplecza socjalnego (możliwe jest korzystanie z infrastruktury ośrodka)                     – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie                      w formie pisemnej (lub faxem) i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

Ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i planem BIOZ.

warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenie

- Remontowane domki zostały wyłączone z użytkowania. Jednakże ze względu na możliwość przebywania w tym miejscu osób postronnych, należy przewidzieć wykonanie ogrodzenia placu budowy oraz strefę niebezpieczną oznakować w sposób trwały zgodnie                                     z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- Zawarte są w projekcie budowlanym będącym zał. nr 11 do SIWZ.

Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być dopuszczone do zastosowania                                         w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych) oraz certyfikatów i kart gwarancyjnych na urządzenia.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym będącym załącznikiem nr 11 do SIWZ oraz niniejszą specyfikacją.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót budowlanych oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli OSIR,  w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych i elementów wyposażenia, estetykę, usunięcie pozostałych materiałów niewbudowanych i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia domków.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie odpadów na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................................