| miejsce/data | Szczecin / 03.2011 | tom / teczka | I |
| --- | --- | --- | --- |

Jednostka projektowa:

temat /obiekt /część :

Remont i przebudowa 5 domków letniskowych w ośrodku OSiR w Trzebieży Domek Letniskowy nr 6 , 7 , 8 , 9 , 10

adres inwestycji :

ul. Leśna 15, 72-020 Trzebież, gmina Police dz. nr geod. 46/1, 46/2 obręb 2 Trzebież

inwestor :

Ośrodek Sportu i Rekreacji, 72-010 Police, ul. Siedlecka 2B

branża :

# ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

stadium :

PROJEKT BUDOWLANY

NINIEJSZYM OŚWIADCZAMY ŻE PROJEKTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE W/W INWESTYCJI ZOSTAŁY SPORZĄDZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

| autor / projektant | imię i nazwisko / uprawnienia |  |  |  | podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| architektura projektant | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005 |  |  |  |  |  |
| architektura sprawdził | mgr inż. arch. Marta WŁOSEK upr. bud. nr 14/ZPOIA/OKK/2008 |  |  |  |  |  |
| architektura opracował | mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK |  |  |  |  |  |
| architektura opracował | mgr inż. arch. Anna BOCZAR |  |  |  |  |  |
| EGZEMPLARZ |  |  |  |  |  |  |
| INWESTORA 1 |  | INWESTORA 2 | URZĘDU 3 | NADZORU 4 |  |  |

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

- STRONA TYTUŁOWA.

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

- PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

- PROJEKT BUDOWLANY – OPIS TECHNICZNY.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

- ZAŁĄCZNIKI:

- Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do stosownych izb samorządu zawodowego.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| NR RYS. | TYTUŁ RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| Domek letniskowy nr6 |  |  |
| 1 | Plan sytuacyjny – inwentaryzacja | 1:500 |
| 2 | Rzut przyziemia – inwentaryzacja | 1:50 |
| 3 | Przekrój A-A | 1:50 |
| 4 | Elewacje – inwentaryzacja | 1:100 |
| 5 | Rzut przyziemia – projekt | 1:50 |
| 6 | Rzut przyziemia – lokalizacja nadproży | 1:100 |
| 7 | Przekrój A-A – projekt | 1:50 |
| 8 | Elewacje wraz z kolorystyką – projekt | 1:50 |
| 9 | Zestawienie okien i drzwi | 1:50 |
| Domek letniskowy nr7 |  |  |
| 1 | Plan sytuacyjny – inwentaryzacja | 1:500 |
| 2 | Rzut przyziemia – inwentaryzacja | 1:50 |
| 3 | Przekrój A-A | 1:50 |
| 4 | Elewacje – inwentaryzacja | 1:100 |
| 5 | Rzut przyziemia – projekt | 1:50 |
| 6 | Rzut przyziemia – lokalizacja nadproży | 1:100 |
| 7 | Przekrój A-A – projekt | 1:50 |
| 8 | Elewacje wraz z kolorystyką – projekt | 1:50 |
| 9 | Zestawienie okien i drzwi | 1:50 |
| Domek letniskowy nr8 |  |  |
| 1 | Plan sytuacyjny – inwentaryzacja | 1:500 |
| 2 | Rzut przyziemia – inwentaryzacja | 1:50 |
| 3 | Przekrój A-A | 1:50 |
| 4 | Elewacje – inwentaryzacja | 1:100 |
| 5 | Rzut przyziemia – projekt | 1:50 |
| 6 | Rzut przyziemia – lokalizacja nadproży | 1:100 |
| 7 | Przekrój A-A – projekt | 1:50 |
| 8 | Elewacje wraz z kolorystyką – projekt | 1:50 |
| 9 | Zestawienie okien i drzwi | 1:50 |
| Domek letniskowy nr9 |  |  |
| 1 | Plan sytuacyjny – inwentaryzacja | 1:500 |
| 2 | Rzut przyziemia – inwentaryzacja | 1:50 |
| 3 | Przekrój A-A | 1:50 |
| 4 | Elewacje – inwentaryzacja | 1:100 |
| 5 | Rzut przyziemia – projekt | 1:50 |
| 6 | Rzut przyziemia – lokalizacja nadproży | 1:100 |
| 7 | Przekrój A-A – projekt | 1:50 |
| 8 | Elewacje wraz z kolorystyką – projekt | 1:50 |
| 9 | Zestawienie okien i drzwi | 1:50 |
| Domek letniskowy nr10 |  |  |
| 1 | Plan sytuacyjny – inwentaryzacja | 1:500 |
| 2 | Rzut przyziemia – inwentaryzacja | 1:50 |
| 3 | Przekrój A-A | 1:50 |
| 4 | Elewacje – inwentaryzacja | 1:100 |
| 5 | Rzut przyziemia – projekt | 1:50 |
| 6 | Rzut przyziemia – lokalizacja nadproży | 1:100 |
| 7 | Przekrój A-A – projekt | 1:50 |
| 8 | Elewacje wraz z kolorystyką – projekt | 1:50 |
| 9 | Zestawienie okien i drzwi | 1:50 |

3. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano na zlecenie:

Ośrodek Sportu i Rekreacji, 72-010 Police, ul. Siedlecka 2B

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:

- Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu w marcu 2011

- Ekspertyza Techniczno-budowlana sporządzona przez mgr inż. Dorotę Bułka, VIII 2010r.

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana sporządzona przez mgr inż. Dorotę Bułka, VIII 2010r./I 2011r.

- założenia funkcjonalne i zmiany - wytyczne inwestora.

- obowiązujące przepisy i normy

Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwiązań projektowych dla planowanej inwestycji: Remont i przebudowa 5 domków letniskowych w ośrodku OSiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 15, 72-020 Trzebież, gmina Police dz. nr geod. 46/1, 46/2 obręb 2 Trzebież.

4. PROJEKT BUDOWLANY – OPIS TECHNICZNY

4.1. 	Przedmiot inwestycji, dane ogólne, cel i zakres opracowania

Dane ogólne:

- Nazwa inwestycji - Remont i przebudowa 5 domków letniskowych w ośrodku OSiR w Trzebieży

- Adres inwestycji – ul. Leśna 15, 72-020 Trzebież, gmina Police dz. nr geod. 46/1, 46/2 obręb 2 Trzebież

- Stadium – projekt budowlany

- Inwestor i zleceniodawca - Ośrodek Sportu i Rekreacji, 72-010 Police, ul.Siedlecka 2B

Przedmiotem niniejszego opracowania jest 5 domków letniskowych w ośrodku OSiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 15. Celem niniejszego opracowania jest przebudowa domku letniskowego nr6, nr7, nr8, nr9, nr10.

4.2.  	Dane techniczne dotyczące budynku

Domek letniskowy nr6:

| - | Przeznaczenie budynku | domek letniskowy | - bez zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Podpiwniczenie | brak | - bez zmian |
| - | Ilość kondygnacji | 1 | - bez zmian |
| - | Wysokość zabudowy | 3,60 m | - bez zmian |
| - | Powierzchnia zabudowy | 138,2 m2 | - bez zmian |
| - | Powierzchnia użytkowa | 100,54 m2 | - bez zmian |
| - | Kubatura budynku | 430,5 m3 | - bez zmian |
| - | Wysokość kondygnacji netto | 2,40-2,43 | - bez zmian |
| - | Istniejący poziom posadzki | około 3,50m npm | - bez zmian |

Domek letniskowy nr7:

| - | Przeznaczenie budynku | domek letniskowy | - bez zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Podpiwniczenie | brak | - bez zmian |
| - | Ilość kondygnacji | 1 | - bez zmian |
| - | Wysokość zabudowy | 3,60 m | - bez zmian |
| - | Powierzchnia zabudowy | 138,2 m2 | - bez zmian |
| - | Powierzchnia użytkowa | 100,69 m2 | - bez zmian |
| - | Kubatura budynku | 430,3 m3 | - bez zmian |
| - | Wysokość kondygnacji netto | 2,40-2,42 | - bez zmian |
| - | Istniejący poziom posadzki | około 6,07m npm | - bez zmian |

Domek letniskowy nr8:

| - | Przeznaczenie budynku | domek letniskowy | - bez zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Podpiwniczenie | brak | - bez zmian |
| - | Ilość kondygnacji | 1 | - bez zmian |
| - | Wysokość zabudowy | 3,60 m | - bez zmian |
| - | Powierzchnia zabudowy | 137,9 m2 | - bez zmian |
| - | Powierzchnia użytkowa | 101,11 m2 | - bez zmian |
| - | Kubatura budynku | 434,7 m3 | - bez zmian |
| - | Wysokość kondygnacji netto | 2,40-2,44 | - bez zmian |
| - | Istniejący poziom posadzki | około 6,38m npm | - bez zmian |

Domek letniskowy nr9:

| - | Przeznaczenie budynku | domek letniskowy | - bez zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Podpiwniczenie | brak | - bez zmian |
| - | Ilość kondygnacji | 1 | - bez zmian |
| - | Wysokość zabudowy | 3,60 m | - bez zmian |
| - | Powierzchnia zabudowy | 139,6 m2 | - bez zmian |
| - | Powierzchnia użytkowa | 100,56 m2 | - bez zmian |
| - | Kubatura budynku | 432,6 m3 | - bez zmian |
| - | Wysokość kondygnacji netto | 2,40-2,435 | - bez zmian |
| - | Istniejący poziom posadzki | około 8,80m npm | - bez zmian |

Domek letniskowy nr10:

| - | Przeznaczenie budynku | domek letniskowy | - bez zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Podpiwniczenie | brak | - bez zmian |
| - | Ilość kondygnacji | 1 | - bez zmian |
| - | Wysokość zabudowy | 3,60 m | - bez zmian |
| - | Powierzchnia zabudowy | 138,2 m2 | - bez zmian |
| - | Powierzchnia użytkowa | 99,92 m2 | - bez zmian |
| - | Kubatura budynku | 430,5 m3 | - bez zmian |
| - | Wysokość kondygnacji netto | 2,42-2,45 | - bez zmian |
| - | Istniejący poziom posadzki | około 9,90m npm | - bez zmian |

Opis budynku – stan istniejący

Budynki objęte opracowaniem są niewielkimi obiektami, wykorzystywanymi jako sezonowe domki letniskowe. Budynki są wolnostojące, nie podpiwniczone, z  płaskim dachem jednopołaciowym o spadku połaci dachowej w kierunku tyłu budynków. Spadek połaci dachowej wynosi około 5-7o .

Pomieszczenia do przygotowywania i spożywania posiłków – zapewnione w sezonowym budynku stołówki wraz z zapleczem kuchennym.

Pomieszczenia socjalne dla pracowników i magazyny – zapewnione w całorocznym budynku administracyjnym.

Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych – obudowa śmietnikowa (wraz z pojemnikami na odpady) zlokalizowana na terenie ośrodka. Odpady są wywożone przez wyspecjalizowane służby miejskie.

### FUNDAMENTY (na podstawie w/w ekspertyzy)

Fundamenty – ławy betonowe i lokalnie ławy żelbetowe wylewane z betonu żwirowego B15

### ŚCIANY (na podstawie w/w ekspertyzy)

- Ściany zewnętrzne – trójwarstwowe, murowane z cegły kratówki (gr.25cm) z wkładką ze styropianu (gr.5cm) oraz murowaną ścianą osłonową gr.12cm

- Ściany wewnętrzne i ścianki działowe – murowane z cegły kratówki gr. 25, 6,5 i 12cm.

###### STROP (na podstawie w/w ekspertyzy)

- nad parterem – zabudowa sufitowa z lekkiego stropu podwieszanego na ruszcie mocowanym do spodnich elementów drewnianych dźwigarów kratowych.

## STROPODACH (na podstawie w/w ekspertyzy)

Dach płaski ze spadkiem około 5-7%, w konstrukcji z dźwigarów drewnianych (deskowych) typu BONIN-01, w rozstawie co 1,25m, oparte na murłatach drewnianych około 15/8cm. Dach kryty papą na deskowaniu pełnym. Attyka dachowa wykonana z blachy falistej. Podbitka stropu tarasu oraz podbitka okapu z desek.

## WIEŃCE I NADPROŻA (na podstawie w/w ekspertyzy)

Nadproża okienne i drzwiowe – belki żelbetowe prefabrykowane typu L19

###### OKNA I DRZWI

Okna

- okna drewniane, zespolone starego typu, malowane na biało

Drzwi

- drzwi zewnętrzne pełne z materiałów drewnopodobnych

- drzwi wewnętrzne pełne z materiałów drewnopodobnych, na ościeżnicach drewnianych; drzwi i ościeżnice w kolorze białym. Drzwi do łazienki wyposażone w kratkę nawiewną

###### PODŁOŻA I POSADZKI (na podstawie w/w ekspertyzy)

Podłoga na gruncie:

- posadzka (w pokojach wykładzina z tworzywa, w łazienkach terakota)

- beton gr. 12-15cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- podłoże z chudego betonu gr. 8-10cm

- podsypka piaskowa

- grunt rodzimy

Posadzka tarasu:

- płytki lastriko

- płyta betonowa

- grunt rodzimy

#### PARAPETY I PODOKIENNIKI

Istniejące parapety wewnętrzne – drewniane, pomalowane na kolor biały

Istniejące podokienniki zewnętrzne – blaszane, w kolorze brązowym

#### OBRÓBKI BLACHARSKIE

Istniejące obróbki blacharskie wykonane z blachy w kolorze brązowym

#### RYNNY I RURY SPUSTOWE (na podstawie w/w ekspertyzy)

Istniejące rynny z tworzywa, w kolorze brązowym. Rury spustowe z tworzywa,  75-80mm. Ślady w na ścianach, pod rynną i rurą spustową wskazują, że system odwadniania dachu nie nadąża z odbieraniem wody przy intensywnych opadach.

###### BALUSTRADY ZABEZPIECZAJĄCE

- balustrady spawane z prętów okrągłych, pomalowane na kolor brązowy

###### IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE (na podstawie w/w ekspertyzy)

- izolacja cieplna ścian zewnętrznych – styropian gr.5cm

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE (na podstawie w/w ekspertyzy)

- izolacja pozioma podłogi na gruncie (brak informacji w ekspertyzie w zakresie rodzaju i materiału izolacji przeciwwilgociowej)

- izolacja pozioma murów – brak informacji

- izolacja pionowa ścian fundamentowych – brak informacji

- izolacja dachu – 2x papa na lepiku

- izolacja parochronna – brak informacji

###### TYNKI

- tynki cementowo-wapienne

###### OKŁADZINY  I POWŁOKI ŚCIENNE

- łazienki – okładzina z glazury do wysokości około 1,56m

## INSTALACJE

- instalacja wodociągowa z istniejącego przyłącza wodociągowego

- instalacja kanalizacyjna – odprowadzenie ścieków do zewnętrznych szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe

- instalacja ciepłej wody użytkowej – podgrzewacz elektryczny (bojler) zainstalowany w łazience

- instalacja centralnego ogrzewania – sezonowe, przenośne grzejniki elektryczne

- instalacja elektryczna – z istniejącego przyłącza

###### WENTYLACJA

Wentylacja grawitacyjna w łazience – wywietrzak ścienny bez wspomagania, z rury PCV wyprowadzonej na zewnątrz budynku i ponad dach

ELEWACJA

- ściany budynku otynkowane i pomalowane na jasny kolor. Ściany porośnięte są glonami w obszarach zacienionych powierzchni  ścian

- cokół – tynkowany, pomalowany w kolorze brązowym

- attyka – blacha falista, malowana w kolorze brązowym

- podbitka stropu tarasu oraz okapowa – drewniana, malowana w kolorze brązowym

- wycieraczka przed wejściem do budynku – stalowa

- posadzka tarasu – płytki lastriko

4.3.  	Stan projektowany – w zakresie opracowania

Budynki objęte opracowaniem są niewielkimi obiektami, wykorzystywanymi jako sezonowe domki letniskowe. Budynki są wolnostojące, nie podpiwniczone, z  płaskim dachem jednopołaciowym o spadku połaci dachowej w kierunku tyłu budynków. Spadek połaci dachowej wynosi około 5-7o .

Projektowana wysokość pomieszczeń (po zdjęciu istniejących warstw posadzek oraz sufitu podwieszonego i wykonaniu nowych warstw posadzkowych) będzie wynosić 2,5m.

Ze względu na charakter i sezonowe użytkowanie obiektu (domek letniskowy) w budynku projektuje się cztery pokoje mieszkalne (dwu- i trzy osobowe) wraz z łazienkami.

Pomieszczenia do przygotowywania i spożywania posiłków – zapewnione w sezonowym budynku stołówki wraz z zapleczem kuchennym.

Pomieszczenia socjalne dla pracowników i magazyny – zapewnione w całorocznym budynku administracyjnym.

Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych – obudowa śmietnikowa (wraz z pojemnikami na odpady) zlokalizowana na terenie ośrodka. Odpady są wywożone przez wyspecjalizowane służby miejskie.

###### ŚCIANY

Projektuje się rozbiórkę ścian działowych, przesunięcie otworu drzwiowego w przedsionku oraz okna.

Ściany działowe murowane – projektuje się rozbiórkę ścian działowych murowanych  (wg rys. nr6).

Ścianki działowe – projektuje się ścianki w systemie z płyt kartonowo-gipsowych (GK – od strony pomieszczeń mieszkalnych i GKI „impregnowane płyty do stosowania w pomieszczeniach mokrych” od strony łazienek) gr.1,25cm na systemowym ruszcie metalowym o profilach 10mm , z wypełnieniem wełną mineralną.

Profile UW (montowane do podłogi) i CW (montowane do ściany) należy okleić samoprzylepną taśmą akustyczną tak aby uniknąć przenoszenia dźwięków. Po zamontowaniu płyt na profilach, płyty należy odpylić i przed szpachlowaniem zagruntować. Aby zapobiec pękaniu na połączeniach, łączenia płyt należy szpachlować specjalną masą szpachlową (np. Knauf Fugenfiiller) i okleić taśmą zbrojącą z włókna szklanego.

UWAGA:

- ścianki działowe w systemie z płyt kartonowo-gipsowych wykonać należy przy zastosowaniu materiałów jednego producenta i zgodnie z jego instrukcją. W projekcie przyjęto system firmy Knauf, wykonane ściany działowe powinny posiadać przynajmniej parametry rozwiązań przyjętych w projekcie.

STROPODACH

Istniejąca konstrukcja dachowa z wiązarów drewnianych typu „BONIN-01” w stanie dobrym -  do pozostawienia. Istniejące pokrycie dachowe, sufit podwieszany w budynku oraz podbitka dachu nad tarasem z desek do demontażu i wykonania na nowo. Projektowane warstwy dachu:

Dach nad zasadniczą częścią budynku

- papa samoprzylepna wierzchniego krycia

- papa samoprzylepna podkładowa

- deskowanie pełne istniejące

- kratownica drewniana „BONIN-01”

- wełna mineralna gr.20cm

- folia paroizolacyjna np. firmy ROCKWOOL

- płyty GKF gr.1,25cm na ruszcie metalowym np. CD-60 wys. h=26,6mm (w rozstawie min. 40cm)

Dach nad tarasem

- papa samoprzylepna wierzchniego krycia

- papa samoprzylepna podkładowa

- deskowanie pełne istniejące

- kratownica drewniana „BONIN-01”

- wełna mineralna gr.20cm

- płyty cementowe AQUAPANEL® Outdoor np. firmy Knauf do stosowania na zewnątrz na ruszcie metalowym np. CD-60 wys. h=26,6mm

- wyprawa cienkowarstwowa

Istniejąca deska okapowa do wymiany na nową deskę okapową – deska gr.3cm z drewna sosnowego.

Konstrukcja dachowa z wiązarów drewnianych typu „BONIN-01” do zabezpieczenia impregnatem do stopnia nie-palności oraz  przeciw grzybom i owadom np. OGNIOCHRON.

###### NADPROŻA

- nadproża strunobetonowe prefabrykowanego NSB 71, l=100cm

UWAGA:

- projektowane nadproża w istniejących ścianach nośnych i osłonowych należy wykonywać metodą połówkową

DRZWI I OKNA

##### Okna

Projektuje się demontaż wszystkich okien i wymiany na nowe okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Projektowane okna zespolone, szklone zestawem dwuszybowym, o współczynniku U≤1,8W/m2K; szklenie szkłem przeźroczystym. Każde skrzydło wyposażyć w nawiewnik higrosterowalny.

##### Drzwi

Wszystkie drzwi do demontażu i  wymiany na nowe drzwi.

- Drzwi zewnętrzne – drzwi pełne; skrzydło wypełnione materiałem termoizolacyjnym, ościeżnica metalowa kątowa z blachy stalowej; skrzydło  w kolorze brązowym np. PORTA

- Drzwi wewnętrzne – drzwi pełne, skrzydło z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem ze sklejki; skrzydło pokryte okleiną w kolorze naturalnym sosny np. PORTA

UWAGA:

- Liczba i szczegółowe parametry drzwi i okien zgodnie z rysunkiem nr 9 – Zestawienie drzwi

###### POSADZKI

Projektuje się rozbiórkę wszystkich posadzek do płaszczyzny chudego betonu. Projektowane warstwy podłogi na gruncie:

Przedsionek i Korytarz

- gres na elastycznej zaprawie klejącej do płytek ceramicznych np. Ceresit CM12; warstwa gr.1,5cm

- powierzchnia wylewki betonowej zagruntowana preparatem gruntującym np. Ceresit CT17

- wylewka betonowa gr. około 6cm zbrojona siatką posadzkową

- folia PE do izolacji przeciwwilgociowych np. firym Rockwool

- twarde płyty styropianowe gr. 6cm\

- 2x papa asfaltowa na lepiku

- podłoże samopoziomujące gr. 0,5cm

- istniejąca warstwa chudego betonu po rozbiórce wyższych warstw podłogi (wykładziny z tworzywa, betonu i izolacji przeciwwilgociowej)

- grunt rodzimy

Pokoje

- Panele podłogowe na macie

- powierzchnia wylewki betonowej zagruntowana preparatem gruntującym np. Ceresit CT17

- wylewka betonowa gr. około 6cm zbrojona siatką posadzkową

- folia PE do izolacji przeciwwilgociowych np. firmy Rockwool

- twarde płyty styropianowe gr. 6cm

- 2x papa asfaltowa na lepiku

- podłoże samopoziomujące gr. 0,5cm

- istniejąca warstwa chudego betonu po rozbiórce wyższych warstw podłogi (wykładziny z tworzywa, betonu i izolacji przeciwwilgociowej)

- grunt rodzimy

##### Łazienka

- terakota na elastycznej zaprawie klejącej do płytek ceramicznych np. Ceresit CM12; warstwa gr.1,5cm

- nierozcieńczona folia izolacyjna w płynie np. Ceresit CL 51

- powierzchnia wylewki betonowej zagruntowana preparatem gruntującym np. Ceresit CT17

- wylewka betonowa gr. około 6cm zbrojona siatką posadzkową

- folia PE do izolacji przeciwwilgociowych np. firym Rockwool

- twarde płyty styropianowe gr. 6cm

- 2x papa asfaltowa na lepiku

- podłoże samopoziomujące gr. 0,5cm

- istniejąca warstwa chudego betonu po rozbiórce wyższych warstw podłogi (wykładziny z tworzywa, betonu i izolacji przeciwwilgociowej)

- grunt rodzimy

Posadzka tarasu

- płytki lastriko – bez zmian

UWAGA:

- Projektuje się produkty w wybranych systemach lub innych o parametrach porównywalnych lub lepszych, po uzgodnieniu z inwestorem.

- posadzkową (minimalna grubość podkładu betonowego nie może być mniejsza niż 4cm

- panele na macie ułożyć zgodnie z instrukcją producenta (należy stosować materiały jednego producenta)

- płytki ceramiczne (gres, terakota) spoinować używając spoiny elastycznej np. Ceresit CE 43 Grand’Elit.

- elastyczne uszczelnienia dylatacji oraz połączeń posadzki gresowej i terakoty z cokołem należy wykonać używając silikonu sanitarnego np. Ceresit CS 25.

PARAPETY I PODOKIENNIKI

Wszystkie parapety i podokienniki do demontażu. Projektuje się:

- systemowe parapety wewnętrzne z tworzywa

- podokienniki zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej.

OBRÓBKI BLACHARSKIE

Istniejące obróbki blacharskie do demontażu. Nową obróbkę blacharską ścian szczytowych należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej.

RYNNY I RURY SPUSTOWE

Istniejące rynny i rury spustowe z tworzywa do demontażu. Projektuje się nowe rynny i rury spustowe z tworzywa w kolorze brązowym:

- rynna półokrągła szerokości 150mm

- rura spustowa okrągła  100mm

BALUSTRADY ZABEZPIECZAJĄCE

- wszystkie balustrady zabezpieczające do naprawy

- balustrady należy oczyścić z istniejącej powłoki malarskiej a następnie pomalować zabezpieczającą farbą do metalu w kolorze szarym (RAL 7001) np. Stalochron firmy Nobiles

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

- twarde płyty styropianowe gr. 6cm – podłoga na gruncie

- styropian gr. 10cm – ściany zewnętrzne ocieplone metodą lekką mokrą;

- wełna mineralna gr.20cm – konstrukcja dachowa

- wełna mineralna gr 10cm – akustyczna (cięta w poprzek włókien np. Ursa Silencio) jako wypełnienie ścianek działowych

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

##### Izolacje pionowe

##### ściany fundamentowe - powłokowa izolacyjna przeciwwilgociowa i klej przeznaczony do stosowania na styropianie np. Superflex 10 firmy Deitermann

##### spoina elastyczna płytek ceramicznych odporna na wnikanie wody np. Ceresit CE40 aquastatic

- silikon sanitarny np. Ceresit CS 25

##### Izolacje poziome

- podłoga na gruncie – 2x papa asfaltowa na lepiku i folia PE np. Rockwool gr.0,2mm

- warstwy posadzkowe w pomieszczeniach sanitarnych – folia izolacyjna w płynie np. Ceresit CL51

- taśma uszczelniająca np. Ceresit CL 152

- spoina elastyczna płytek ceramicznych odporna na wnikanie wody np. CE40 aquastatic

- silikon sanitarny np. Ceresit CS 25

- paroizolacja np. folia paroizolacyjna firmy ROCKWOOL

###### TYNKI

Tynki wewnętrzne

- istniejące ściany wewnętrzne murowane - istniejące powierzchnie ścian tynkowanych należy wyrównać przez szpachlowanie gładzią gipsową a w razie konieczności przez skucie wybranych fragmentów. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być uzupełnione odpowiednią zaprawą i zatarte do równej, płaskiej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być oczyszczona i pozbawiona zanieczyszczeń.

- ściany w technologii płyt kartonowo-gipsowych – od strony pomieszczeń mieszkalnych i korytarza należy zamontować płyty GK, natomiast od strony łazienek płyty GKI

- sufit podwieszany – sufit na ruszcie metalowym

Tynki zewnętrzne

- ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą – wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego

###### OKŁADZINY ZABEZPIECZAJĄCE

Wszystkie okładziny ścienne z płytek ceramicznych w łazience do skucia i rozbiórki. W projektowanych łazienkach projektuje się okładziny z glazury do wysokości min. 2m

UWAGA:

- Projektuje się produkty w wybranych systemach lub innych o parametrach porównywalnych lub lepszych, po uzgodnieniu z inwestorem.

Okładzina ścian w łazience:

- projektowana ściana w systemie ścian szkieletowych – płyty GKI

- wymagana jest minimalna grubość 12,5 mm. Na podłoża o wysokiej nasiąkliwości należy pędzlem lub szczotką nałożyć głęboko penetrujący grunt bez rozpuszczalnikowy Ceresit CT 17.

- płytki ceramiczne należy mocować na cienkiej warstwie elastycznej zaprawy klejącej np. Ceresit CM 12

- ściany należy spoinować używając spoiny elastycznej np. Ceresit CE 40 aquastatic

- szczeliny w narożach ścian i w połączeniach ścian z posadzką, dylatacje i miejsca połączeń z elementami ceramiki sanitarnej i armaturą uszczelnić silikonem sanitarnym np. Ceresit CS 25.

###### POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

Przed przystąpieniem do malowania powierzchnie ścian i sufitów należy odpowiednio przygotować. Tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do odpowiedniej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń. W projekcie przewidziano zastosowanie farb o parametrach odpowiadających przeznaczeniu pomieszczeń, w których będą zastosowane.

UWAGA:

- Projektuje się malowanie farbami firmy Tikurilla lub innym o parametrach porównywalnych lub lepszych, po uzgodnieniu z inwestorem.

- Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.

Ściany i Sufity (oprócz łazienek)

Wodorozcieńczalna, farba lateksowa o powierzchni głęboko matowej i dużej siły krycia. Farba w kolorze białym np. farba lateksowa do ścian i sufitów SUPER WHITE firmy Tikurilla – w zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 1-2 warstwy SUPER WHITE za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

Ściany i Sufity w łazienkach

Wodorozcieńczalna, akrylowa farba lateksowa do wnętrz tworząca powierzchnie półmatowe, zawierająca środki przeciwdziałające powstawaniu pleśni; farba w kolorze białym np. FEELINGS EXTRA DURABLE firmy Tikurilla – nałożyć dwie warstwy produktu na całej powierzchni za pomocą wałka, pędzla lub natrysku.

Elementy drewniane (okap)

Bezbarwny impregnat do drewna przeznaczony do stosowania na zewnątrz budynku, zabezpieczający drewno przed szkodliwym działaniem sinizny, grzybów i owadów, zachowujący rysunek i strukturę drewna np. impregnat drewnoochronny firmy Nobiles.

Balustrady zabezpieczające

Farba antykorozyjna, przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, o wykończeniu powierzchni „połysk”, odporne na działanie wszystkich czynników atmosferycznych, w kolorze szarym (RAL 7001) np. Stalochron firmy Nobiles

#### INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

Szczegółowe rozwiązania opisano i pokazano w projekcie branżowym.

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Istniejący podgrzewacz elektryczny w łazience do demontażu. W każdej łazience należy zamontować elektryczny podgrzewacz wody.

Szczegółowe rozwiązania opisano i pokazano w projekcie branżowym.

## INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W każdym pokoju i łazience należy zamontować grzejnik elektryczny.

Szczegółowe rozwiązania opisano i pokazano w projekcie branżowym.

## INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Istniejący kominek wentylacyjny z rur z tworzywa do demontażu. W każdej łazience należy zamontować kominek wentylacji grawitacyjnej z rur Spiro  150, wyprowadzić ponad dach i zakończyć kominkiem wentylacyjnym. Projektuje się wentylację wspomaganą wentylatorem włączanym automatycznie razem ze światłem.

Szczegółowe rozwiązania opisano i pokazano w projekcie branżowym.

## INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Szczegółowe rozwiązania opisano i pokazano w projekcie branżowym.

###### ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Projektuje się elementy zwiększające bezpieczeństwo przeciwpożarowe, które będą obejmować:

- demontaż istniejącego poszycia sufitu stropu w budynku i montaż sufitu z płyt GKF na ruszcie metalowym w klasie odporności ogniowej (R)EI30

- demontaż istniejącego poszycia stropu z desek nad tarasem i montaż płyt cementowych do stosowania na zewnątrz np. AQUAPANEL® Outdoor firmy Knauf

- Konstrukcja dachowa z wiązarów drewnianych typu „BONIN-01” do zabezpieczenia impregnatem do stopnia nie-palności oraz  przeciw grzybom i owadom np. OGNIOCHRON.

###### WYKOŃCZENIE ELEWACJI

Projekt przewiduje:

- ocieplenie ścian metodą lekką mokrą

- istniejąca attyka z blachy do demontażu

- istniejąca podbitka stropu nad tarasem i okapu do demontażu

- montaż nowego poszycia stropu nad tarasem - płyty cementowe do stosowania na zewnątrz np. AQUAPANEL® Outdoor firmy Knauf tynkowane i pomalowane zgodnie z projektowaną kolorystyką elewacji (rys. nr8)

- montaż nowej podbitki okapu z deski sosnowej, pomalowanej bezbarwnym impregnatem do drewna

- rynny i rury spustowe z tworzywa w kolorze brązowym do demontażu ze względu na projektowaną wymianę desek okapowych i ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą (styropian gr.10cm) a następnie do ponownego montażu.

- ściany otynkować tynkiem mineralnym i pomalować farbą silikonową w kolorze wg rysunku nr8

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU

Projekt nie przewiduje zmian w warunkach ochrony pożarowej w budynku.

4.4. Gospodarka cieplna

Przewidziane w projekcie docieplenie elewacji budynku , wykonanie izolacji termicznej podłóg na gruncie i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej spowodują ograniczenie zapotrzebowania na energię.

4.5. Wnioski końcowe, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia      podczas realizacji  robót, inne uwagi

- Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy  muszą posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.

- W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

- Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w w/w zakresie.

- Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić pracowników w zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID obowiązujących w budownictwie oraz sporządzić projekt organizacji placu budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadać aktualne świadectwo zdrowia,

- być przeszkoleni w w/w zakresie,

- być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,

- posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.

- Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa.

Autorzy opracowania :

| architektura projektował: |  | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. nr 11/ZPOIA/2005 |
| --- | --- | --- |
| architektura sprawdził: |  | mgr inż. arch. Marta WŁOSEK upr. bud. nr 14/ZPOIA/OKK/2008 |