Zał. nr 2b

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi.

Lokalizacja:		              Police, ul.  NOWOPOL 15-17-19

Ogólna charakterystyka obiektu:

- Budynek mieszkalny wspólnoty mieszkaniowej nr 34, administrowany przez ZGKiM, trzyklatkowy, dwukondygnacyjny, z dachem dwuspadowym krytym dachówką (wymagane przedłużenie połaci dachowych na szczytach oraz uszczelnienie obróbek blacharskich wszystkich kominów),

- Stolarka okienna w pomieszczeniach wspólnych i lokalach komunalnych - wymieniona na nową z profili  PCV w 2009 r.

Ogólny opis  robót:

Wykonanie termomodernizacji budynku na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Pracownię Audytorską Jacek Stępień z Ostrowca Św.. Projekt stanowi zał. nr 11c do SIWZ.

Zakres robót:

- wymiana drzwi zewnętrznych,

- przedłużenie połaci dachowych od strony szczytów, uszczelnienie obróbek kominowych po obwodzie kominów,

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku poniżej terenu płytami z polistyrenu eskudrowanego gr. 10 cm wraz z wykonaniem impregnacji grzybobójczej  i  izolacji pionowej przeciwwodnej, z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi gr. 10 cm, z przygotowaniem powierzchni (w tym impregnacja grzybobójcza), z licowaniem ścian płytkami klinkierowymi, w tym licowanie płytkami ościeży drzwi zewnętrznych,

- naprawa podestów zewnętrznych – wejścia do klatek schodowych, ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych, mrozoodpornych,

- ocieplenie ścian powyżej cokołu płytami styropianowymi gr. 12 cm, z przygotowaniem powierzchni, położenie tynku strukturalnego oraz malowanie farbami silikonowymi,

- ocieplenie ościeży okien i drzwi płytami styropianowymi gr. 2 cm z przygotowaniem powierzchni, położenie tynku strukturalnego oraz malowanie farbami silikonowymi,

- wykonanie obróbek blacharskich – parapetów zewnętrznych, demontaż, a po wykonaniu elewacji montaż rur spustowych, z uzupełnieniem kolanek,

- wykonanie napisu adresowego, obsadzenie drobnych elementów na elewacji (tablic, uchwytów, opraw, daszków z poliwęglanu, skrzynki gazowej przy kl. nr 15),

Szczegółowy zakres robót – na podstawie przedmiaru robót,  zał. nr 3b i projektu budowlanego, zał. nr 11b .

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem  oferty.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- przygotowanie zaplecza budowy,

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót                  - w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku,

- Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą,

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów,

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

ochrona środowiska

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko,

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Roboty należy wykonać zgodnie z planem BIOZ będącym elementem projektu budowlanego

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie toalety dla pracowników)                     – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego dojścia ludzi do budynku należy wydzielić odpowiednie obejścia, nad wejściem do budynku należy wykonać daszek zabezpieczający,

ogrodzenie

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające o wykonywaniu prac.

zabezpieczenie chodników i jezdni

- Obiekt nie jest usytuowany bezpośrednio przy ulicy, Wejście do klatek od strony  ulicy. Zabezpieczenie j.w.

Dane techniczne i technologiczne:

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- Styropian gr. 12 cm na ścianach i 2 cm na ościeżach powyżej cokołu ESP-75,

- Styropian gr. 10 cm na cokół i poniżej cokołu EPS-100,

- Tynk mineralny gr. 2 mm o strukturze „baranek” na siatce z włókna szklanego,

- Farba silikonowa hydrofobowa i paroprzepuszczalna do malowana tynków,

- Blacha powlekana na parapety zewnętrzne i obróbki,

- Płytki klinkierowe – okładziny cokołu i portali drzwiowych - o wym. 25*6 cm na klej,

- Drzwi płycinowe jednoskrzydłowe z naświetlem.

Materiały użyte do docieplenia, (styropian, kleje, wyprawy, farby) oraz płytki klinkierowe  powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa  i aprobatę techniczną.

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania ocieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie.

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi, normami producenta systemu dociepleń oraz zgodnie z projektem budowlanym.

Na wykonanie robót nie jest wymagane pozwolenie na budowę (zamawiający zgłosił                     w Starostwie Powiatowym zamiar wykonania prac).

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dociepleniowych oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej oraz przedstawiciela UM Police. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: elewację bez przebarwień, prawidłowe spadki parapetów zewnętrznych, prawidłowo i estetycznie wykonane obłożenie płytkami cokołu i portali wejściowych, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej                    i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót                   i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................